ООО «С-Проект»

Проект

Внесение изменений в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
сельского поселения Аган

Нижневартовского района,

утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29

ТОМ 2

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Екатеринбург

2022 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Директор |  | И.В. Бурнатов |
| --- | --- | --- |
| Архитектор проекта |  | Ю.А. Шадрина |
| Инженер проекта |  | О.И. Ибрагимова |

ОГЛАВЛЕНИЕ

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ	2

Введение	5

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	7

1	Общие сведения о сельском поселении Аган	7

1.1	Экономико-географическое положение	7

1.2	Историческая справка	7

1.3	Ресурсный потенциал	8

1.3.1	Климат	8

1.3.2	Рельеф	9

1.3.3	Инженерно-геологические характеристики	9

1.3.4	Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами	10

1.3.5	Гидрогеологические условия	10

1.3.6	Почвенный покров и растительность	11

1.3.7	Минерально-сырьевые ресурсы	11

1.3.8	Лесные ресурсы	12

1.3.9	Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий сельского поселения	12

1.4	Особо охраняемые природные территории	13

1.5	Объекты культурного наследия	13

2	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения	15

2.1	Объекты федерального значения	15

2.2	Объекты регионального значения	15

2.3	Объекты местного значения муниципального района	16

2.4	Объекты местного значения сельского поселения	20

3	Планировочная структура и  функциональное зонирование территории	22

3.1	Планировочная структура	22

3.2	Предложения по установлению границ населенных пунктов	22

3.3	Функциональное зонирование	33

3.4	Зоны с особыми условиями использования территории	39

4	Оценка демографического потенциала территории	56

4.1	Население. Современное состояние	56

4.2	Трудовые ресурсы. Современное состояние	57

4.3	Прогноз демографического развития	58

4.4	Прогноз занятости населения	60

5	Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	63

5.1	Учреждения образования	63

5.2	Учреждения культуры и искусства	65

5.3	Учреждения здравоохранения	67

5.4	Объекты для занятий физической культурой и спортом	67

5.5	Учреждения социальной защиты и поддержки населения, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения	69

5.6	Организация ритуальных услуг	70

6	Жилищный фонд	72

7	Потенциал основных отраслей экономики	77

8	Транспортная инфраструктура	79

9	Инженерная инфраструктура	83

9.1	Водоснабжение	83

9.2	Водоотведение	86

9.3	Теплоснабжение	87

9.4	Газоснабжение	89

9.5	Электроснабжение	89

9.6	Средства связи и коммуникаций	91

9.7	Санитарная очистка	91

10	Охрана окружающей среды	94

10.1	Состояние окружающей среды	94

10.2	Мероприятия по охране окружающей среды	96

10.3	Мероприятия по соблюдению режима зон с особыми условиями использования территории			98

11	Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций.	99

11.1	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера	99

11.2	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	102

11.3	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера		105

11.4	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.	105

Технико-экономические показатели генерального плана	109

Перечень используемых нормативных актов	113

Введение

Проект "Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган, утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29" (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № МК53-ГС22 от 20.06.2022 г, заключенным между Муниципальным казенным учреждением Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» и ООО "С-Проект".

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории сельского поселения Аган в границах, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Местных нормативов градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, схемы территориального планирования Нижневартовского района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Основной целью генерального плана сельского поселения Аган, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект генерального плана сельского поселения Аган разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2022 г.,

I этап (I очередь) – 2027 г.;

II этап (расчетный срок) – 2042 г.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального, регионального и местного значения на основе анализа использования территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений использования. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Общие сведения о сельском поселении Аган

Экономико-географическое положение

Сельское поселение Аган располагается в западной части Нижневартовского района.

Поселение граничит с межселенными территориями Нижневартовского района.

В границах поселения находится населенный пункт – поселок Аган, являющийся административным центром поселения. По данным Федеральной службы государственной статистики численность населения п. Аган на 01.01.2022 г. оставляет 457 чел.

Поселок Аган расположен в 155 км к северо-западу от г. Нижневартовска на берегу реки Аган.

Площадь сельского поселения определена картометрическим методом и равна 27,42 км2.

Связь поселка Аган и населенных пунктов Нижневартовского района осуществляется по частным дорогам, которые дают выход к автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Лангепас – г. Покачи».

Территорию сельского поселения пересекают транзитные ЛЭП-220кВ, ЛЭП-110кВ, магистральные трубопроводы.

Современный экономический потенциал сельского поселения базируется на малом предпринимательстве, нефтедобывающей промышленности.

Историческая справка

По данным на 1893 год Аганские юрты находились  на территории Аганинородной волости Сургутского округа Тобольской губернии.

Аганский сельский Совет образован в 1920 году в Локосовской волости Сургутского уезда. В 1922 году упразднен, в 1931 году образован вновь в Сургутском районе.

В 1928 году Интлетовы юрты находились на территории Сургутского района Уральской области.

На 1 августа 1952 года село Аган находилось на территории Аганского сельского совета Сургутского района Тюменской области.

На 1 сентября 1956 года деревня Интлетовы (Интелетовы) (Аган) находилась на территории Аганского сельского Совета Сургутского района Тюменской области.

На 1 июля 1969 года поселок Аган находился на территории Аганского сельского совета Сургутского района Тюменской области.

В составе документов архивного фонда Тюменского областного Совета народных депутатов и его исполнительного комитета имеется решение от 24.09.1976 № 470 административно-территориальных изменениях в Сургутском и Нижневартовском районах Ханты-Мансийского национального округа», в соответствии с которым Аганский сельский совет был передан в состав Нижневартовского района Ханты-Мансийского национального округа.

По данным на 1 января 2003 года поселок Аган находился на территории Аганского сельского Совета Нижневартовского района Тюменской области.

В настоящее время сельское поселение Аган входит в состав Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Ресурсный потенциал

Климат

Рассматриваемая территория характеризуется континентальным климатом с суровой, холодной и продолжительной зимой, обуславливающей максимальную теплозащиту зданий, большие объемы снегопереноса, короткий световой год, большую продолжительность отопительного периода, низкие средние температуры наиболее холодных пятидневок, жарким непродолжительным летом, резкими колебаниями температуры в течение года, месяца, даже суток. На характер погоды всей Западной Сибири большое влияние оказывает прилегающая с востока огромная территория Восточно-Сибирской возвышенности, с запада – Уральский хребет. В течение холодного периода рассматриваемая территория находится под влиянием Сибирского антициклона и циклонов, перемещающихся с Атлантики.

На рассматриваемой территории с июня по август преобладают ветра северного направления, зимой господствуют ветра западного направления. Средние скорости ветра составляют 2-3 м/с.

Средняя температура самого холодного месяца (января) – 20-21ºС, абсолютный минимум температуры – 54ºС, средняя температура самого жаркого месяца (июля) +17ºС, абсолютный максимум температуры +34ºС.

Атмосферные осадки. Годовой ход осадков типичен для континентальных районов. За год выпадает в среднем 580 мм осадков. Твердые осадки дают 20 % годовой суммы. Выпадают они в холодный период года. Наибольшее число дней с осадками наблюдается в сентябре-октябре, наименьшее – в апреле.

Снежный покров. Высота снежного покрова равна 50-72 см, период со снежным покровом длится 190-200 дней.

В целом, климатические условия поселения являются относительно благоприятными для проживания и отдыха людей. Необходимость ветро- и снегозащиты определяются в зависимости от конкретных условий.

В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство возможно только при специальной агротехнике.

Рельеф

Сельское поселение Аган расположено на территории Западно-Сибирской равнины. Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями.

В геологическом отношении территория района расположена в пониженной части Западно-Сибирской равнины, представленной Среднеобской низменностью, которая пересекается в междуречье реками Вах и Аган, Аганским Увалом. Аганский Увал – холмисто-увалистый расчлененный водораздел рек Аган – Вах. Плоский рельеф территории с недостаточной дренированостью водоразделов, близкое к поверхности залегание грунтовых вод, преобладание осадков над суммарным испарением, в сочетании с недостатком тепла и длительным промерзанием почв, приводит к развитию процессов заболачивания и образования озер.

Инженерно-геологические характеристики

На территории поселения широко развиты палеогеновые отложения, которые разделены на ряд свит, распространены отложения туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистыми глауконит-кварцевыми песками, заиленными супесями. Осадки преимущественно озерного типа. Мощность – до 90 м.

Территория муниципального образования сельское поселение Аган относится к области ледниковых и водно-ледниковых равнин с низменным плоским рельефом и болотами.

Четвертичные осадки представлены аллювиальными отложениями голоцена. Пойма реки Аган, выполненная голоценовыми отложениями, представлена двумя уровнями: высоким и низким. Их аллювий, мощностью до 20-25 м, состоит из русловой и пойменной фаций – хорошо отмытыми песками разной размерности и глинистыми песками, сменяющимися вверх по разрезу переслаивающимися супесями и суглинками. Вся толща обогащена растительным детритом и древесными обломками.

Характерной особенностью четвертичных отложений является обилие песков, указывающее на значительное участие в формировании толщи отложений текущих и озерных вод. Сильное обогащение морены материалом коренных пород (мезозоя и палеогена) вследствие рыхлости и пластичности последних, также относится к особенностям территории. Крупность четвертичных отложений возрастает с глубиной от пылеватых до средней крупности. В песчаных толщах отмечаются прослои и линзы суглинков, имеющих консистенцию пластинную, в отдельных местах до тягучей.

В пойме реки Аган мерзлые породы отсутствуют, где благодаря отепляющему влиянию аллювиальных вод температура пород может достигать 3-4ºС. Температура талых пород от 0ºС до 4ºС. Глубина сезонного промерзания грунтов – 0,5-2 м.

Территория сельского поселения Аган относится к ограниченно благоприятной территории для размещения объектов капитального строительства, территория характеризуется заболоченными участками, участками со средней интенсивностью проявления экзогенных геологических процессов, эксплуатируемыми месторождениями нефти, т.е. строительство на территории возможно, но требует повышенных затрат на освоение.

Гидрологическая характеристика. Обеспеченность поверхностными водами

Гидрография сельского поселения Аган представлена рекой Аган.

Река Аган берет начало на Верхнетазовской возвышенности Западно-Сибирской равнины, течет с северо-востока на юго-запад. Общая длина реки – 544 км, площадь водозабора – 32200 км2. Долина реки на территории муниципального образования имеет извилистую форму. Склоны сложены песчаными грунтами и облесены смешанным лесом с преобладанием хвойных пород деревьев. Пойма реки двухсторонняя шириной от 1 до 4,5 км. Поверхность поймы расчленена старицами, пойменными озерами и протоками, покрыта смешанным лесом и кустарниками.

Ширина реки в межень колеблется в пределах 35-60 м, глубины 3,4-4 м. Дно реки сложено преимущественно песчаными грунтами, вдоль берегов иногда илисто-песчаными. Сложены берега мелкозернистым песком, супесями и легкими суглинками.

Вода в реке Аган в разные периоды года мало и слабо минерализована.

Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория муниципального образования относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Добыча подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования сельское поселение Аган осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного атлым-новомихайловского водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Он включает водоносные горизонты и комплексы, приуроченные к отложениям плиоцен-четвертичного, олигоценового (атлым-новомихайловского) возраста. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Атлым-новомихайловский водоносный горизонт олигоценового возраста характеризуется высокими фильтрационными свойствами водовмещающих отложений и надежной защищенностью от поверхностного загрязнения.

Почвенный покров и растительность

Согласно почвенно-экологическому районированию территория сельского поселения Аган находится на равнинной территории в подзоне глееземов и подзолов северной тайги, и относится к Нижнеобской провинции торфяных болотных почв, глееземов и подзолов.

В пойме реки Аган почвенный покров представлен аллювиальными почвами. Аллювиальные почвы формируются под влиянием ежегодного затопления паводковыми водами и активной седиментации на поверхности почв во время паводков слоистого аллювия.

В северной тайге под сосновыми и лиственнично-сосновыми, лишайниковыми и мохово-лишайниковыми лесами развиваются алфегумусовые подзолы. Почвообразующими породами для них служат пески разного генезиса, но имеющие преимущественно кварцевый состав, ничтожное содержание фракций пыли, ила. Количество оксидов алюминия и железа в их валовом составе не превышает 1-5 %. Среди песчаных подзолов на территории сельского поселения выделяются подзолы иллювиально-гумусовые, расположенные на пониженных элементах рельефа – в западинах, по периферии болотных массивов с близким (в пределах одного метра) уровнем залегания грунтовых вод. Мощность профиля и отдельных генетических горизонтов контролируется глубиной залегания грунтовых вод. Почвы довольно богаты гумусом.

Растительный покров территории не отличается богатством флоры и имеет зональные черты.

Территория сельского поселения Аган располагается в таежной ландшафтной зоне, подзоне северной тайги. В подзоне северной тайги преобладают леса елово-кедровые с пихтой и лиственницей, и сосновые леса. Наиболее типичны для подзоны темнохвойные леса зеленомошной группы. В напочвенном покрове преобладают лишайники и мхи. Флора трав и кустарников немногочисленна. Широко представлены гипоарктические кустарники: багульник, голубика, брусника, черника, водяника.

Минерально-сырьевые ресурсы

Территория сельского поселения Аган относится к районам месторождения углеводородного сырья (УВС).

Перечень лицензий, действующих на территории сельского поселения Аган, представлен в таблице 1.3.7.1.

Таблица 1.3.7.1. Перечень участков распределенного фонда недр, располагающихся в границах сельского поселения Аган

| № п.п. | Участок | Недропользователь | Лицензия | Вид пользования | Полезное ископаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лас-Еганский | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | ХМН00514НЭ | Разведка и добыча | нефть, технические воды (птв) |
| 2 | Нивагальский | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | ХМН00508НЭ | Разведка и добыча | нефть, технические воды (птв) |
| 3 | сп. Аган; скв. 7-137; скв. 7-136 | МУП "Сельское ЖКХ" | ХМН20690ВЭ | Разведка и добыча | Питьевые и технические подземные воды |

Лесные ресурсы

Леса, расположенные на территории сельского поселения Аган относятся к таежной зоне Западно-Сибирского северо-таежного равнинного района.

Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, а также
охрана, использование объектов животного мира, водных объектов
на основе комплексного подхода при организации использования лесов,
расположенных в границах поселения, осуществляются в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Мегионского лесничества (лесохозяйственные кварталы Лангепасского участкового лесничества).

Земли лесного фонда на территории поселения отнесены к

- эксплуатационным лесам,

- защитным лесам: ценные леса (запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов).

Городские леса на территории сельского поселения отсутствуют.

Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий сельского поселения

Оценка инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий объекта градостроительного проектирования характеризует территорию проектирования следующим образом:

Для проживания населения климат проектной территории можно характеризовать как удовлетворительный. Сочетания метеорологических параметров (среднемесячная температура самого холодного и самого жаркого месяца года, среднегодовая скорость ветра, относительная влажность воздуха, слабые перепады давления) определяют удовлетворительные условия для здоровья людей. Неблагоприятным фактором являются суровые зимние условия. Поэтому, в целях обеспечения комфортности проживания населения, при проектировании следует предусматривать соответствующую теплозащиту зданий и сооружений, обусловленную продолжительным зимним периодом с достаточно низкими температурами; снегозаносимость территории преобладающими ветрами юго-западного и южного направлений.

Для строительства существующие естественные условия не являются существенным ограничением. Согласно СП 131.13330.2012. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*» территория поселения находится в IД строительно-климатической зоне. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны минус 14°С – минус 32°С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 260 дней. Строительство в данных условиях будет осуществляться с удорожанием, обусловленным необходимостью, повышенной теплозащиты зданий. Так же следует учитывать, что средний уклон местности, планируемой для застройки, не превышает 20 %; глубина залегания грунтовых вод не выше 0,5 м; несущая способность грунтов 1,0-1,5 кг/см2. Следовательно, территория муниципального образования ограничено благоприятна для градостроительной деятельности.

Для сельскохозяйственного освоения климатические условия территории сельского поселения ограниченно благоприятные. При учете и оценке свойств климата в сельскохозяйственном производстве наибольшее значение имеет соотношение ресурсов тепла и влаги. В связи с недостаточностью тепла и коротким вегетационным периодом растениеводство возможно только при специальной агротехнике. Ограничения для развития животноводства на данной территории отсутствуют.

Для рекреации территория поселения оценивается как ограниченно благоприятная. 
Резко континентальный климат на территории муниципального образования не ограничивает развитие различных видов рекреационного туризма: спортивный, этнический, экологический, сельский, оздоровительный и так далее. Соотношение зимнего и летнего периодов обуславливает возможность строительства на рассматриваемой территории капитальных учреждений отдыха круглогодичного действия. При выборе площадок для организации отдыха, климат не будет решающим фактором.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Аган особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Объекты культурного наследия

На территории сельского поселения Аган отсутствуют объекты культурного наследия (далее – ОКН), включенные в единый государственный реестр ОКН (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренные ст. 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ), и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектом историко-культурной экспертизы.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, территориального планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах, о решениях органов местного самоуправления, предусматривающих создание объектов федерального, регионального, местного значения на территории сельского поселения

Объекты федерального значения

Перечень объектов федерального значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения, приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1. Магистральные газопроводы, планируемые для размещения на территории сельского поселения

| Наименование | Местоположение | Год завершения работ | Основные характеристики | Основное назначение | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральный газопровод «Алтай» (Магистральный газопровод «Сила Сибири-2») | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Нижневартовский, сельское поселение Аган, сельское поселение Покур, сельское поселение Зайцева Речка; район Сургутский, межселенная территория; | 2030 год | проектный объем транспортировки газа - до 30 млрд. куб. метров в год, протяженность - 2622 км, диаметром труб - 1420 мм, рабочее давление - 7,4 МПа | транспортировка природного газа с месторождений Западной и Восточной Сибири в Китайскую Народную Республику в рамках выполнения экспортного контракта и развитие газоснабжения регионов Восточной Сибири | Обоснование инвестиций в проект «Алтай» |

Объекты регионального значения

Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения Аган в соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, приведен в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 Перечень объектов регионального значения, планируемых к размещению на территории сельского поселения Аган в соответствии со Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

| N п/п | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территорий | Показатели сроков строительства (реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития лесопромышленного комплекса (пилорама и столярный цех) | Площадь 0,5 га, количество рабочих мест – 10 | сельское поселение Аган п. Аган | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | 2014 - 2035 гг. |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития туризма и рекреации (Туристическая база (этнотуризм)) | Площадь 0,5 га, количество рабочих мест – 10 | сельское поселение Аган п. Аган | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | 2014 - 2035 гг. |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса (заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции охотпромысла, оленины и дикоросов) | Площадь 0,5 га, количество рабочих мест – 10 | сельское поселение Аган п. Аган | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | 2014 - 2035 гг. |
|  | Инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности (заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции) | Площадь 0,5 га, количество рабочих мест – 10 | сельское поселение Аган п. Аган | Зона с ОУИТ будет определена на этапе разработки проектной документации на объект | 2014 - 2035 гг. |

Объекты местного значения муниципального района

Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению и ликвидации на территории сельского поселения Аган в соответствии со Схемой территориального планирования Нижневартовского района, приведен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 Перечень объектов местного значения муниципального района, планируемых к размещению и ликвидации на территории сельского поселения Аган в соответствии со Схемой территориального планирования Нижневартовского района

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта | Вид зоны с особыми условиями/ количественный показатель | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
|  | Газопроводы высокого давления | Газопровод распределительный высокого давления | Организация газоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность сооружения, км | 5,44 | сельское поселение Аган | ОЗ – 3;2 м ОЗ – 3;2 м | Расчетный срок (конец 2040 г.) |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода, мм | 160 |  |  |  |
|  | Лыжная база | Спортивное сооружение | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Планируемый к размещению | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | 1125 | сельское поселение Аган, п. Аган | - | Расчетный срок (конец 2040 г.) |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта | Планируемый к размещению | Площадь пола спортивных и тренажерных залов, кв. м | 1125 | Нижневартовский район, сельское поселение Аган, п. Аган | - | Расчетный срок (конец 2040 г.) |

Муниципальной программой «Строительство (реконструкция), капитальный и текущей ремонт объектов Нижневартовского района», утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2021 г. № 2095 на территории сельского поселения Аган планируется:

- Ремонт МБОУ «Аганская ОСШ», п. Аган, 2022 г.;

- Ремонт МАУ «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» п. Аган, ул. Рыбников, д.8 (ПИР) 2022 г.;

- Ремонт Жилой дом по ул. Таежной, д. 6, п. Аган (ПИР), 2022 г.

Объекты местного значения сельского поселения

Перечень объектов местного значения сельского поселения, планируемых к размещению и реконструкции на территории сельского поселения в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Решением Думы Нижневартовского района от 15.08.2016 №64:

- Лыжная база, 1 объект, строительство в 2028 г.

Перечень объектов местного значения сельского поселения, планируемых к размещению и реконструкции на территории сельского поселения в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Решением Думы Нижневартовского района от 22.09.2017 №204:

- Строительство АЗС мощностью 250 заправок в сутки на въезде в п. Аган – 1 шт.

Перечень объектов местного значения сельского поселения, планируемых к размещению и реконструкции на территории сельского поселения в соответствии с Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.01.2008 №152:

- Реконструкция артезианской скважины, модернизация водоочистного комплекса 2023 г.;

- Модернизация канализационных насосов КОС 2023 г.

Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 22.01.2018 №105, планируется:

- реконструкция артезианской скважины, модернизация водоочистного комплекса 2023 г.;

- модернизация канализационных насосов КОС 2023 г.

Схемой теплоснабжения сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 28.03.2018 г. №720, планируется:

- Прокладка сетей до перспективных потребителей сельского поселения Аган 2024-2028 гг.

Планировочная структура и 
функциональное зонирование территории

Планировочная структура

Градостроительная организация территории характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, основных планировочно-композиционных узлов.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

Территория сельского поселения Аган имеет вытянутую форму с востока на запад вдоль русла реки Аган.

Большая часть территории сельского поселения занята землями лесного фонда. Территории, не занятые лесами и землями водного фонда за границами населенного пункта в производственных целях.

Пространственная организация (планировочная структура) любого объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, линейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: планировочных центров, осей, районов и зон.

В планировочной структуре поселения выделяются три типа основных планировочных элементов:

– точечные (планировочные центры) – существующий населенный пункт;

– линейные (планировочные оси) – река Аган;

– плоскостные (планировочные зоны) – леса.

Естественной планировочной осью поселения является река Аган, на берегу которой исторически сформировался населенный пункт п. Аган.

В течение проектируемого срока основные планировочные элементы сохранят свои функции.

Предложения по установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сведения о границе населенного пункта не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Настоящим проектом предлагается установление границы п. Аган с учетом актуальных данных ЕГРН, а также с учетом границ земель лесного фонда.

В графическом виде границы населенного пункта поселения отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25000».

Таблица 3.2.1. Площади населенного пункта сельского поселения Аган

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- |
| п. Аган | 69,78 |

В границах п.Аган имеются спорные земельные участки, принадлежащие по сведениям ЕГРН к землям населенных пунктов, а по сведениям лесного реестра – к землям лесного фонда. Т.к. права собственности на такие участки возникли до 1 января 2016 года (см. Том 3 приложение 1), в границах таких участков отсутствуют ООПТ (федерального (см. таблицу 3.2.1.1), регионального и местного значения (см. Том 3 приложение 2), ОКН (см. Том 3 приложение 2), проектом предлагается исключить сведения об этих участках из государственного лесного реестра и считать их землями населенных пунктов.

Перечень земельных участков, имеющих двойной учёт (подходящие под нормы Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»), приведен в таблице 3.2.2.

Перечень смежных лесных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов, согласно части 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ приведен в таблице 3.2.3.

Заключение Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с подтверждением местоположения и площади земельных участков, имеющих двойной учет и включаемых в границы населенных пунктов приведено в Томе 3 в приложении 4.

Таблица 3.2.1.1. Перечень ООПТ федерального значения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

| № п/п | Название ООПТ федерального значения | Реестровый номер ЗОУИТ в ЕГРН | Пересекает участки двойного учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственный природный заказник федерального значения «Васпухольский» | 86:02-6.623 | Нет |
| 2 | Государственный природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский» | 86:01-6.243 86:09-6.536 | Нет |
| 3 | Государственный природный заказник федерального значения «Елизаровский» | 86:02-6.1053 | Нет |
| 4 | Государственный природный заповедник «Юганский» | 86:03-6.4011 | Нет |
| 5 | Государственный природный заповедник «Малая Сосьва» | 86:05-9.1 86:09-9.1 | Нет |

Таблица 3.2.2. Перечень земельных участков, имеющих двойной учёт (подходящие под нормы Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»)

| № п/п | Местоположение лесного участка |  | Целевое назначение лесов/ категория защитных лесов | Кадастровый номер земельного участка | Площадь пересечения, га | Дата возникновения права/ документ, подтверждающий возникновение права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лесничество, участковое лесничество, урочище | Выдел, квартал |  |  |  |  |
|  | п. Аган |  |  |  |  |  |
| 1 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 13, выд. 40 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:28 | 0,013 | 18.12.2009, выписка из ЕГРН |
|  |  | кв. 13, выд. 1 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,004 |  |
| 2 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 13, выд. 34 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:19 | 0,009 | 27.10.2006, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 3 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 101 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:225 | 0,062 | 29.11.2013, выписка из ЕГРН |
|  |  | кв. 8, выд. 42 | Эксплуатационные леса |  | 0,285 |  |
|  |  | кв. 8, выд. 98 | Эксплуатационные леса |  | 0,015 |  |
| 4 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 99 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:229 | 0,027 | 08.09.2010, договор аренды №2869, общая долевая собственность от 16.07.2019 |
|  |  | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса |  | 0,141 |  |
| 5 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:201 | 0,148 | 29.05.2014, выписка из ЕГРН |
| 6 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:223 | 0,127 | 16.06.2014, выписка из ЕГРН |
| 7 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:200 | 0,149 | 01.04.2010, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 8 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:180 | 0,186 | 31.07.2014, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 9 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:203 | 0,002 | 07.09.2010, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 10 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 12, выд. 15 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:240 | 0,111 | 18.10.2012, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 12, выд. 32 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,019 |  |
| 11 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 13, выд. 58 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:181 | 0,018 | 05.07.2007, постановление № 779 (в редакции постановления от 15.10.2008 № 1004) |
|  |  | кв. 13, выд. 40 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,039 |  |
|  |  | кв. 13, выд. 1 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,719 |  |
| 12 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:168 | 0,045 | 27.06.2007, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 13 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 13, выд. 34 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:163 | 0,003 | 18.07.2007, выписка из ЕГРН |
| 14 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:199 | 0,149 | 01.04.2010, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 15 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 42 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:184 | 0,151 | 11.10.2007, постановление №1245 (в редакции постановления № 1369 от 03.07.2013) |
|  |  | кв. 8, выд. 25 | Эксплуатационные леса |  | 0,002 |  |
|  |  | кв. 8, выд. 73 | Эксплуатационные леса |  | 0,008 |  |
| 16 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 13, выд. 1 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:249 | 0,003 | 10.08.2007, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 12, выд. 14 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,085 |  |
|  |  | кв. 12, выд. 13 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,024 |  |
|  |  | кв. 12, выд. 30 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,029 |  |
|  |  | кв. 12, выд. 15 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,652 |  |
|  |  | кв. 12, выд. 32 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,016 |  |
|  |  | кв. 12, выд. 37 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) |  | 0,012 |  |
| 17 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:332 | 0,019 | 08.11.2013, выписка из ЕГРН |
| 18 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:220 | 0,044 | 29.12.2010, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 8, выд. 41 | Эксплуатационные леса |  | 0,036 |  |
|  |  | кв. 8, выд. 99 | Эксплуатационные леса |  | 0,020 |  |
|  |  | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса |  | 0,061 |  |
| 19 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 42 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:221 | 0,041 | 17.02.2011, выписка о переходе права из ЕГРН |
| 20 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:242 | 0,138 | 31.10.2012, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 8, выд. 96 | Эксплуатационные леса |  | 0,003 |  |
| 21 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:243 | 0,055 | 31.10.2012, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 8, выд. 39 | Эксплуатационные леса |  | 0,053 |  |
|  |  | кв. 8, выд. 96 | Эксплуатационные леса |  | 0,033 |  |
| 22 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:244 | 0,138 | 31.10.2012, выписка о переходе права из ЕГРН |
|  |  | кв. 8, выд. 41 | Эксплуатационные леса |  | 0,120 |  |
| 23 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 99 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:264 | 0,017 | 21.09.2012, договор аренды №3146, собственность от 26.08.2019 |
|  |  | кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса |  | 0,088 |  |
| 24 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 42 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:183 | 0,166 | 11.10.2007, постановление № 1245 |
| 25 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:190 | 0,116 | 02.05.2012, выписка из ЕГРН. Дополнительное обоснование см. в письме МКУ УИЗР*. |
| 26 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 12, выд. 15 | Защитные леса / ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов) | 86:04:0000004:252 | 0,011 | 19.06.2012, выписка из ЕГРН. Дополнительное обоснование см. в письме МКУ УИЗР*. |
| 27 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | кв. 8, выд. 40 | Эксплуатационные леса | 86:04:0000004:191 | 0,140 | 19.07.2008, договор аренды №2520. Дополнительное обоснование см. в письме МКУ УИЗР*. |
|  |  |  |  | Общая площадь | 4,552 |  |

*- письмо МКУ УИЗР приведено в Томе 3 в приложении 3

Таблица 3.2.3. Перечень смежных лесных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов, согласно части 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ

| № п/п | Лесничество, участковое лесничество, урочище | Выдел, квартал | Целевое назначение лесов/категория защитных лесов | Площадь (га) | Проектируемое целевое использование | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Аган |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | Кв. 8, выд. 99 | Эксплуатационные леса | 0,025 | Территория существующей жилой застройки | Часть 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ |
| 2 | Мегионское лесничество; Лангепасское участковое лесничество, Лангепасское урочище | Кв. 8, выд. 102 | Эксплуатационные леса | 0,080 | Территория существующей жилой застройки | Часть 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ |
|  |  |  | Общая площадь | 0,105 |  |  |

Рисунок 3.2.1 Схема границ п. Аган

Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Функциональные зоны выделены с учетом современных требований к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10. Перечень, характеристика и параметры зон приведены в таблицах 3.3.1 – 3.3.2.

Таблица 3.3.1. Перечень и характеристика функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения Аган

| № | Наименование зоны | Назначение зоны | Характеристики зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Показатели параметра |
| 1 | Жилые зоны | Для застройки жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,4 |
|  |  |  | максимальный процент застройки земельного участка | 1) При застройке индивидуальными жилыми домами– 70,4 2) При застройке блокированными жилыми домами– 70,4 3) При застройке малоэтажными жилыми домами – 64,6 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 3 |
|  |  |  | плотность населения (тыс. чел./га) | 0,01 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | Для размещения объектов делового управления, банковской и страховой деятельности, общественного управления, социального обслуживания, общественного питания, объектов торговли, гостиничного обслуживания, развлечений, обеспечения правопорядка, дошкольного, начального и среднего общего образования, культурного развития, здравоохранения, спорта, религиозного использования | максимальный коэффициент застройки зоны | 1,0 |
|  |  |  | коэффициент застройки земельного участка | 1) не более 0,7 – для объектов коммерческого назначения; 2) не более 0,5 – для объектов спортивного назначения, культурного, социального, медицинского обслуживания; 3) не более 0,2 – для объектов дошкольного образования; 4) не более 0,4 – для объектов общеобразовательного назначения |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 4 |
| 3 | Коммунально-складская | Для размещения объектов производственной деятельности, складов, гаражей, объектов обслуживания автомобильного транспорта | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,6 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, недропользования | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Для размещения объектов сельскохозяйственного производства | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,8 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | Территории, предназначенные для ведения огородничества, садоводства, земельные участки общего пользования | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 3 |
| 7 | Зона рекреационного назначения | Для размещения объектов отдыха, природно-познавательного туризма, охоты и рыбалки, причалов судов, благоустройства территории, озеленения общего пользования | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
|  |  |  | предельная высота объекта, м | 3 |
| 8 | Зона кладбищ | Территории специального назначения, связанные с захоронениями | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи) | Ограничения использования зоны | В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации |
| 10 | Зона лесов | Территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда | Ограничения использования зоны | В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации |
| 11 | Зона акваторий | Территории, занятые водными объектами. Зона предназначена для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод с учетом водоохранной зоны. | Ограничения использования зоны | В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации |

Таблица 3.3.2. Площади функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения Аган

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год |  | Расчетный срок |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 2741,60 | 100 | 2741,60 | 100 |  |
| 1 | Территории вне границ населенных пунктов, в том числе: | 2671,82 | 97,45 | 2671,82 | 97,45 |  |
| 1.1 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 52,36 | 1,91 | 52,36 | 1,91 | - |
| 1.2 | Производственная зона | 12,68 | 0,46 | 12,68 | 0,46 | - |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,32 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | - |
| 1.4 | Зона лесов | 2605,78 | 95,05 | 2605,78 | 95,05 | - |
| 1.5 | Зона кладбищ | 0,39 | 0,01 | 0,68 | 0,02 | - |
| 1.6 | Зона кладбищ планируемая | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Кладбище |
| 2 | Территории в границах населенных пунктов, в том числе: | 69,78 | 2,55 | 69,78 | 2,55 |  |
| 2.1. | п. Аган | 69,78 | 100,00 | 69,78 | 100,00 |  |
| 2.1.1 | Жилые зоны | 29,58 | 42,40 | 29,58 | 42,40 | - |
| 2.1.2 | Общественно-деловые зоны | 9,70 | 13,90 | 9,70 | 13,90 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, лыжная база |
| 2.1.3 | Производственная зона | 3,92 | 5,61 | 3,92 | 5,61 | Пилорама и столярный цех, заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции охотпромысла, оленины и дикоросов, заготовительно-складской пункт по переработке и консервированию рыбо и морепродуктов |
| 2.1.4 | Коммунально-складская зона | 0,83 | 1,19 | 0,83 | 1,19 | - |
| 2.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,48 | 6,42 | 4,48 | 6,42 | - |
| 2.1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,54 | 2,21 | 1,54 | 2,21 | АЗС, СТО |
| 2.1.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,54 | 9,38 | 6,54 | 9,38 | - |
| 2.1.8 | Зона рекреационного назначения | 13,19 | 18,90 | 13,19 | 18,90 | Туристическая база (этнотуризм) |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом.

Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса РФ к зонам с особыми условиями использования территорий на территории поселения отнесены:

- охранная зона объектов электроэнергетики;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранная зона трубопроводов;

- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов;

- охранная зона линий и сооружений связи;

- охранная зона тепловых сетей;

- охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

- водоохранная (рыбоохранная) зона;

- прибрежная защитная полоса;

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зоны затопления и подтопления;

- санитарно-защитная зона;

- зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;

- иные зоны.

Охранная зона объектов электроэнергетики.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – 2 м;

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 25 м.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы).

3. Вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой организации.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. №257-ФЗ для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах которых устанавливается особый режим землепользования для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог V категории – 25 м;

- для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м;

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства. На этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Охранная зона трубопроводов. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов.

Охранные зоны распределительных газопроводов. В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. №878 для распределительных газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

При этом в соответствии с СП 62.13330.2011 расстояние от подземного газопровода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет:

- 2 м для газопровода давлением до 0,1 МПа;

- 4 м для газопровода давлением св. 0,1 до 0,3 МПа;

- 7 м для газопровода давлением св. 0,3 до 0,6 МПа;

- 10 м для газопровода давлением св. 0,6 Мпа.

Охранная зона, зона минимальных расстояний магистрального трубопровода. В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Минтопэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
         а) возводить любые постройки и сооружения;
         б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
          в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
         г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; 
         д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
         е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).  
           Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны магистральных трубопроводов.

Размер зоны минимальных расстояний линейных сооружений – магистральных трубопроводов принимается согласно СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы.

В зоне минимальных расстояний объектов системы газоснабжения, без согласования с организацией-собственником или уполномоченной ею организацией запрещено строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения. Здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения. Вмешательство в работу объектов систем газоснабжения, не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается. Владельцы земельных участков не имеют права препятствовать организации-собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий, возникших на них аварий, катастроф.

Охранная зона линий и сооружений связи.

Размеры охранных зон устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

-для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

-для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

-для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра.

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранная зона тепловых сетей.

В соответствии с «Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденными Приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 августа 1992 года №197, охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в зависимости от типа прокладки, а также климатических условий конкретной местности и подлежат обязательному соблюдению при проектировании, строительстве и ремонте указанных объектов в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

- проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети.

Положение об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети утверждено Постановление Правительства РФ от 21 августа 2019 г. N 1080

Охранные зоны пунктов считаются установленными, измененными или прекращенными со дня внесения в установленном порядке в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений о границах охранных зон пунктов.

Границы охранной зоны каждого из пунктов на местности и пунктов в случае размещения центров пунктов в конструктивных элементах линейных сооружений и в конструктивных элементах большой протяженности (набережные, причалы), а также в случае размещения центров пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых отсутствует в Едином государственном реестре недвижимости, определяются как квадрат. Стороны квадрата должны быть равны 4 метрам, ориентированы по сторонам света и иметь центральную точку (точку пересечения диагоналей) - центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в конструктивных элементах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), информация о контурах которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости, определяются размерами, совпадающими с контуром указанных зданий (строений, сооружений).

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

Водоохранная (рыбоохранная) зона и прибрежная защитная полоса.

Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Также в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ устанавливается береговая полоса – полоса вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 10 км, составляет 5 м.

Таблица 3.4.1 Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос рек, протекающих в границах поселения

| № | Название водотока | Общая протяженность, км | Ширина водоохранной зоны, м | Прибрежная защитная полоса, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Аган | 544 | 200 | 50 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограничениями в водоохранных зонах, также запрещаются.

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 года №392 охранная зона устанавливается для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее - организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а".

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Охранная зона считается установленной или прекращенной со дня внесения соответствующих сведений о границах охранной зоны в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

На территории сельского поселения Аган расположен гидрологический пост (ЗУ с КН 86:04:0000004:28). Охранная зона составляет 100 м во все стороны.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

I пояс ЗСО источника водоснабжения (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Граница I пояса подземных источников водоснабжения устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Мероприятия по I поясу для подземных источников водоснабжения:

- Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие

2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояса ЗСО источников водоснабжения (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы II и III пояса ЗСО подземных источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.

Мероприятия по II и III поясам для подземных источников водоснабжения:

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещена закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещено размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по II поясу для подземных источников водоснабжения. Кроме мероприятий, указанных в п. 1-5, в пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

На территории сельского поселения не установлены ЗСО источников водоснабжения.

Зоны затопления и подтопления.

В соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «О зонах затопления, подтопления», границы зон затопления и подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений региональных органов исполнительной власти, подготовленных совместно с органами местного самоуправления.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

На момент разработки проекта в ЕГРН отсутствуют сведения о зонах затопления и подтопления территории сельского поселения Аган.

Зоны затопления устанавливаются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых территорий за предыдущие 100 лет наблюдений;

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными правовыми актами: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии со статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод на определенные территории и объекты и ликвидации его последствий необходимо принимать меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, обеспечивать инженерную защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания и другого негативного воздействия вод.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (далее - СЗЗ) является обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. На картографических материалах проекта установлены санитарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и иных объектов.

Таблица 3.4.2 Параметры санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов сельского поселения Аган

| № | Наименование предприятий, сооружений и иных объектов | Месторасположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты нефтедобычи | Сельское поселение Аган | Промышленные объекты по добыче нефти | 300 м |
| 2 | Деревообрабатывающий цех, пилорама | п. Аган | Лесопильное производство | 100 м |
| 3 | Кладбище | Сельское поселение Аган | Территории ритуального значения | 50 м |
| 4 | Овощехранилище | п. Аган | Овощехранилище | 50 м |
| 5 | Пилорама (планируемая) | п. Аган | Лесопильное производство | 100 м |
| 6 | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке оленины и дикоросов (планируемая) | п. Аган | Склады и места разгрузки дикоросов, цех по первичной переработке мяса | 50 м |
| 7 | Заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции (переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов) (планируемая) | п. Аган | Цеха малой мощности по переработке рыбы до 10 т/сут | 50 м |
| 8 | Автозаправочная станция (планируемая) | п. Аган | Автозаправочные станции с наличием не более 3-х топливораздаточных колонок | 50 м |
| 9 | СТО (планируемая) | п. Аган | Объекты по обслуживанию легковых автомобилей, включая мойки с количеством постов до 2 (без малярно-жестяных работ), с проведением работ вне объектов капитального строительства и (или) с обслуживанием автомобилей на прилегающей территории и (или) территории, непосредственно прилегающей к зданиям | 50 м |
| 10 | Кладбище (расширение) | Сельское поселение Аган | Территории ритуального значения | 50 м |

В соответствии с СП 231.1311500.2015 минимальные расстояния от устьев скважин, зданий и наружных установок объектов добычи и подготовки нефти и газа категорий А, Б, АН, БН до общественных зданий принимается 500 м, до жилых зданий – 300 м.

Для котельной разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны, который должен быть обоснован расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Санитарные разрывы.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для автомагистралей, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, должен составлять не менее 2000 м.

Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства.

В соответствии с СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 в целях защиты населения от воздействия  электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых антеннами передающих радиотехнических объектов (ПРТО), устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта.

Границы СЗЗ определяются на высоте 2 м от поверхности земли по предельно допустимым уровням (ПДУ), указанным в п.п.3.3 и 3.4 СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03.

Для ПРТО с мощностью передатчиков более 100 кВт, расположенных в черте жилой застройки, границы СЗЗ устанавливаются решением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, проводимой ФГУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" профильным научно-исследовательским институтом.

СЗЗ и зона ограничений не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.

СЗЗ и зона ограничений или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки.

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Иные зоны.

Ограничение застройки площадей залегания полезных ископаемых. В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»:

- Строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки;

- Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Самовольная застройка таких земельных участков, прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Охотничьи угодья. На территории сельского поселения Аган находятся закрепленные охотничьи угодья: Охотничье угодье Общественная организация "Клуб любителей охоты и рыболовства Нижневартовского района". Сведения о границах охотничьих угодий внесены в ЕГРН.

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Нижневартовского района осуществляется Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами автономного округа, иными нормативными правовыми актами Нижневартовского района.

Оценка демографического потенциала территории

Население. Современное состояние

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики, на 01.01.2022 г. численность населения сельского поселения Аган составляет 457 человек.

Количество жителей сельского поселения за период с 01.01.2017 по 01.01.2022 гг. сократилось на 38 человек. Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ведущим из которых является отрицательный уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения с 01.01.2017 г. представлена в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Статистика численности населения сельского поселения Аган

| Год | Численность населения на начало периода, чел. | Число родившихся, чел. | Число умерших, чел. | Миграционный прирост (убыль), чел. | Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | Коэффициент смертности (на 1000 чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 457 | - | - | - | - | - |
| 2021 | 481 | 9 | 5 | -28 | 19,2 | 10,7 |
| 2020 | 482 | 9 | 6 | -4 | 18,7 | 12,4 |
| 2019 | 484 | 8 | 6 | -4 | 16,6 | 12,4 |
| 2018 | 494 | 11 | 5 | -16 | 22,5 | 10,2 |
| 2017 | 495 | 9 | 6 | -4 | 18,2 | 12,1 |

Расселение. Население сельского поселения Аган проживает в единственном населенном пункте п. Аган.

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографических изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными изменениями, произошедшими в самом сельском поселении.

В сельском поселении Аган, как и в целом по Нижневартовскому району, возрастная структура населения представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.

Таблица 4.1.3. Возрастная структура населения сельского поселения Аган на начало 2022 г.

| Группа населения | Численность населения, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 80 | 17,5 |
| В трудоспособном возрасте | 287 | 62,8 |
| Старше трудоспособного возраста | 90 | 19,7 |

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) населения. Коэффициент рождаемости ниже срежнего: средний показатель за 2017-2021 гг. составляет 19,04‰, что значительно превышает средние значения по Нижневартовскому району в целом (расчетно 9,44‰ за период 2017-2021 гг.). Коэффициент не имеет выраженной тенденции.

Коэффициент смертности в поселении также не имеет выраженной тенденции. Среднее значение за 2017-2021 гг. составляет 11,56‰ (средний).

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым показателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом естественного прироста населения является комплексное взаимодействие процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказывается влияние брачности и разводимости.

На территории сельского поселения Аган в период 2017-2021 гг. в результате превышения уровня рождаемости над уровнем смертности наблюдался естественный прирост населения (18 чел.).

Миграция населения. При анализе демографической составляющей наряду с показателями естественного движения населения существенное влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает негативное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов.

За период 2017-2021 гг. миграционная убыль населения составила 56 человек.

Трудовые ресурсы. Современное состояние

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

На начало 2022 г. расчетная численность экономически активного населения в поселении составляет 356 человек.

Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно ОКВЭД) не представлена. Можно предположить, что, как и в целом по Нижневартовскому району, большая часть занятых отмечена в сфере добычи полезных ископаемых, а также бюджетных сфер – образование, здравоохранение, учреждения культуры.

Анализ безработицы. Данные по безработице на территории сельского поселения отсутствуют. Уровень безработицы в Нижневартовском районе на 01.10.2022 г. составил 0,07%.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание.

Выводы. К числу ключевых проблем сферы занятости поселения относятся:

- несоответствие предложений рабочей силы по профессионально-квалификационной структуре требованиям работодателей, в том числе несоответствие предложения и спроса на рынке труда по профессиям и специальностям, требующим высокого уровня квалификации;

- низкая конкурентоспособность на рынке труда отдельных социально–демографических групп незанятого населения и безработных граждан (молодежи без практического опыта работы, инвалидов, лиц предпенсионного возраста и др.).

Анализ основных демографических показателей позволяет выделить ряд проблем, связанных с демографической ситуацией:

- процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей и ростом доли старших возрастов;

- наблюдается миграционный отток населения.

Прогноз демографического развития

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского поселения являлось предположение, что региональные демографические различия в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в целом и в Нижневартовском муниципальном районе в частности существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-экономических показателей в самом сельском поселении.

При составлении прогноза были учтены положения Стратегии социально-экономического развития Нижневартовского района до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Нижневартовского района от 15.10.2014 №561.

Проектом разработано несколько сценариев развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 4.3.1., 4.3.2.).

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие территории будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного варианта прогноза служит предположение о стабильной отрицательной миграции и о снижении показателя рождаемости до среднерайонного уровня.

Оптимистический вариант основывается на предположении улучшения социально-экономического положения муниципального района в целом и сельского поселения в частности. Сценарий предусматривает активное осуществление государственных и частных инвестиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, повышение уровня жизни населения. Прогнозируется затухание отрицательной миграции, сохранение уровня рождаемости выше среднерайонного уровня. Это приведет к положительным изменениям в возрастной структуре населения за счет роста доли детей.

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры населения поселения был использован метод компонент (метод возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демографического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными параметрами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны определяется численность населения каждого отдельного возраста в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с другой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисления числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в Российской Федерации, Нижневартовском муниципальном районе и самом поселении за последние годы:

- возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин;

- возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 15 до 49 лет;

- возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин;

- коэффициент суммарной рождаемости;

- средний возраст матери при рождении ребенка;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и женщины;

- коэффициент младенческой смертности;

- доля мальчиков среди родившихся;

- ежегодное число прибывших (иммигрантов).

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основании данных демографического ежегодника Росстата.

Согласно «инерционному» сценарию численность населения к 2027 г. сократится примерно на 12,5%. К 2042 г. численность населения снизится на 44,6% по отношению к 2022 г. (рис. 4.3.1.).

Рисунок 4.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности 
населения сельского поселения Аган в 2022–2042 гг. (на начало периода).

При составлении «оптимистического» варианта прогноза были приняты следующие предположения:

- коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы;

- специальный коэффициент в поселении сохранится на уровне 2017-2021 гг. (выше среднерайонного);

- миграционный отток населения будет постепенно затухать и к 2042 г. достигнет нуля.

Оптимистический вариант прогноза предполагает сокращение численности населения к 2027 г. до 415 человек или на 9,2%; и к 2042 г. до 369 человек или на 19,3% по отношению к 2022 г.

Рисунок 4.3.2. Оптимистический вариант прогноза динамики численности

населения сельского поселения Аган в 2022–2042 гг. (на начало периода)

Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим за основу при планировании социально-экономического развития поселения принимается оптимистический сценарий.

Прогноз занятости населения

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться сокращение численности населения. Демографическая ситуация останется сложной, что в значительной степени является отражением общей для страны ситуации в этой сфере. В активный детородный возраст вступило последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. Дальше будет происходить резкое снижение численности молодежи и лиц, вступающих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное послевоенное поколение.

Согласно оптимистическому прогнозу к 2042 г. количество жителей трудоспособного возраста сократиться на 42% по сравнению с показателем 2022 г. и составит 166 человек (45,1% от общей численности населения). Одновременно будет наблюдаться рост доли населения старше трудоспособного возраста. Если в 2022 г. в сельском поселении проживало 90 человек старше трудоспособного возраста (19,7%), то к 2042 г. их количество составит 139 человек – 37,8% от общей численности населения.

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности населения младше трудоспособного возраста. Численость детей от 0 до 16 лет будет сокращаться, и в 2042 г. достигнет уровня 63 человека или 17,2%.

Рисунок 4.4.1 Прогноз динамики численности населения
сельского поселения Аган в 2022–2042 гг. по группам возраста

С сокращением численности населения трудоспособного возраста соответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли населения в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирования в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной привлекательности. Если в 2022 г. демографическая нагрузка составляла 59%, то к 2042 г. она достигнет уровня 122%.

В проектируемый период в сельском поселении сохранятся основные проблемы рынка труда, связанные:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- низкой деловой активностью населения;

- недостаточно высоким уровнем развития экономики сельского поселения.

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделения связи.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенного пункта сельского поселения и ростом его привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения сельского поселения Аган объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с требованиями Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Местных нормативов градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг.

Показатели обеспеченности поселения объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

Учреждения образования

В систему образования в сельском поселении входят объекты местного значения муниципального района – общеобразовательная организация мощностью 100 учащихся и дошкольная группа при ней мощностью 55 мест (таблица 5.1.1).

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района норма обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями должна составлять 61 место на 1000 человек населения. Норма обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями должна составлять 130 мест на 1000 человек населения. Обеспеченность учреждениями дополнительного образования не нормируется.

Таблица 5.1.1 Перечень объектов образования сельского поселения Аган

| Наименование образовательного учреждения | Год постройки | Местоположение | Назначение здания | Мощность, количество посадочных мест | Численность, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» | 1999 | Нижневартовский район, п. Аган, ул. Школьная, д. 7 | учебное здание (школа) | 100 | 93 |
| Дошкольное отделение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа» | 2007 | Нижневартовский район, п. Аган, ул. Лесная, д. 10 | учебное здание (детский сад) | 55 | 59 |

Согласно демографическому прогнозу численность населения в сельском поселении Аган к 2042 будет сокращаться. По нормативу к расчетному сроку в поселении должно быть не менее 48 мест в общеобразовательных учреждениях и не менее 23 мест в детских дошкольных учреждениях.

Мощность имеющихся учреждений образования удовлетворяет потребностям поселения.

Таблица 5.1.2. Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Аган учреждениями образования, прогноз обеспеченности учреждениями образования

| Период | Численность населения, чел. | Детские дошкольные учреждения |  | Общеобразовательные учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест | имеющееся кол-во мест | Нормативное кол-во мест |
| 2022 г. | 457 | 55 | 28 | 100 | 60 |
| I очередь 2027 г. | 415 | 55 | 26 | 100 | 54 |
| расч.срок 2042 г. | 369 | 55 | 23 | 100 | 48 |

Муниципальной программой «Строительство (реконструкция), капитальный и текущей ремонт объектов Нижневартовского района», утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2021 г. № 2095 на территории сельского поселения Аган планируется:

- Ремонт МБОУ «Аганская ОСШ», п. Аган, 2022 г.

Учреждения культуры и искусства

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивают следующие учреждения (таблица 5.2.1):

- Объекты местного значения муниципального района:

- 1 общедоступная библиотека;

- 1 межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел.

- Объекты местного значения поселения:

- 1 учреждение культуры клубного типа мощностью 100 мест;

- Город мастеров.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры минимальная обеспеченность населения сельского поселения в области объектов культуры должна составлять 300 мест на 1000 человек населения в домах культуры и 1 общедоступная библиотека с детским отделением.

Обеспеченность поселения библиотеками соответствует нормативной. Обеспеченность поселения местами в Домах культуры ниже нормативной (таблица 5.2.2). Проектом предлагается при необходимости увеличить вместимость существующих учреждений культуры клубного типа.

Таблица 5.2.1 Информация об учреждениях культурно-досугового типа, библиотеках

| № | Наименование учреждения | Характеристика объекта |  |  |  |  | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощность |  | площадь, кв. м. | год ввода | форма собственности |  |
|  |  | проектная | фактическая, мест / экз. |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека сельского поселения Аган Муниципального автономного учреждения «Межпоселенческая библиотека» | - | 8751 экз. 336 (чел.) | 61,5 | 1999 | Муниципальная | сельское поселение Аган, ул. Новая, д. 16 |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный центр с.п. Аган» в т.ч. киновидеоустановка | 100 | 100 | 694,1 | 1991 | Муниципальная |  |
| 3 | Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» с.п. Аган | - | - | 331,3 | 1974 | Муниципальная | сельское поселение Аган, ул. Рыбников, д. 15 |

Таблица 5.2.2. Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Аган учреждениями культуры и искусства, прогноз обеспеченности учреждениями культуры и искусства

| Период | Численность населения | Дома культуры |  | Библиотеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. кол-во мест | Миним. кол-во мест при нормат. обеспеч-ти | Фактич. кол-во объектов | Миним. кол-во объектов |
| 2022 г. | 457 | 100 | 138 | 1 | 1 |
| I очередь 2027 г. | 415 | 100 | 125 | 1 | 1 |
| расч.срок 2042 г. | 369 | 100 | 111 | 1 | 1 |

Муниципальной программой «Строительство (реконструкция), капитальный и текущей ремонт объектов Нижневартовского района», утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2021 г. № 2095 на территории сельского поселения Аган планируется:

- Ремонт МАУ «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел» п. Аган, ул. Рыбников, д.8 (ПИР) 2022 г.

Проектом предлагается на весь срок проектирования:

- при необходимости увеличить вместимость существующих учреждений культуры клубного типа.

Учреждения здравоохранения

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей медицинское обслуживание населению сельского поселения, является Аганская амбулатория БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская районная больница». Мощность амбулатории составляет 10 посещений в смену.

Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Основной целевой установкой системы здравоохранения муниципального образования является создание необходимых условий для сохранения здоровья населения сельского поселения. Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современных медицинских изделий, а также качественной и эффективной лекарственной терапии.

Объекты для занятий физической культурой и спортом

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных малочисленных народов Севера и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения осуществляют следующие объекты (таблица 5.4.1):

- Объекты местного значения муниципального района:

- 1 физкультурно-спортивный зал мощностью 288 кв. м площади пола и 1 плоскостное сооружение мощностью 1800 кв. м, расположенные при общеобразовательной организации.

- Объекты местного значения поселения:

- 1 физкультурно-спортивный зал мощностью 542 кв. м площади пола и 1 плоскостное сооружение мощностью 600 кв. м.

Таблица 5.4.1 Перечень спортивных сооружений поселения

| № | Наименование объекта | Год ввода | Единовременная пропускная способность | Площадь, кв. м. | Адрес, учреждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Аган |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал с.п. Аган | 1990 | 40 | 542 | ул. Рыбников, 23, МБУ КДЦ с.п. Аган |
| 2 | Аганская СШ, спортивный зал | 1999 | 35 | 288 | ул. Школьная, 7, МБОУ Аганская ОСШ |
| 3 | Футбольное поле | 1999 | 25 | 1800 | ул. Школьная, 7, МБОУ Аганская ОСШ |
| 4 | Универсальная оздоровительная площадка | 2009 | 25 | 600 | ул. Рыбников, 23, МБУ КДЦ с.п. Аган |

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры минимальная обеспеченность населения сельского поселения в области объектов физической культуры и массового спорта предусмотрена обеспеченность населения:

- спортивными залами из расчета 360 м2 площади пола на 1000 жителей;

- плоскостными спортивными сооружениями из расчета 1250 м2 площади на 1000 жителей;

- лыжными базами из расчета 1 объект на 20 тыс. жителей.

Имеющаяся мощность объектов для занятия физической культурой и спортом, с учетом планируемых к строительству объектов, к расчетному сроку будет удовлетворять потребностям сельского поселения.

Таблица 5.4.2 Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Аган объектами спорта, прогноз обеспеченности объектами спорта

| Период | Численность населения, чел. | Спортивные залы |  | Плоскостные спорт. сооружения |  | Лыжные базы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактич. площадь, м2 | Миним. нормативная площадь, м2 | Фактич. площадь, м2 | Миним. нормативная площадь, м2 | Фактич. кол-во объектов, м2 | Миним. кол-во объектов, м2 |
| 2022 г. | 457 | 830 | 165 | 2400 | 571 | 0 | 1 |
| I очередь 2027 г. | 415 | 830 | 149 | 2400 | 519 | 0 | 1 |
| расч.срок 2042 г. | 369 | 830 | 133 | 2400 | 462 | 1 | 1 |

Схемой территориального планирования Нижневартовского района в сфере объектов спорта планируется:

- строительство лыжной базы в п. Аган к Расчетному сроку (конец 2040 г.);

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса к Расчетному сроку.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Решением Думы Нижневартовского района от 15.08.2016 №64, планируется:

- строительство лыжной базы, 1 объект, в 2028 г.

Учреждения социальной защиты и поддержки населения, обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

В сельском поселении организации социального обслуживания отсутствуют. В соответствии с данными Департамента социального развития ХМАО-Югры оказанием социальной помощи жителям сельского поселения оказывает Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга», находящийся в пгт. Излучинск.

Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения своевременной информации в соответствии с:

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения».

В местах размещения учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 
30–60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и общения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. Дорожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках).

Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;

- санитарно-гигиеническими помещениями;

- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования;

- пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров.

Организация ритуальных услуг

На территории сельского поселения имеется кладбище ориентировочной площадью 0,68 га, однако участок под него в настоящее время не сформирован и точных сведений по его характеристикам нет.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа, нормативный размер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, составляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Имеющиеся площади кладбищ, с учетом планируемого к строительству, удовлетворяют нормативные потребности поселения.

Жилищный фонд

Существующее состояние.

Жилищный фонд сельского поселения Аган составляет 7556,7 кв. м. Общее количество домов составляет 105 единиц.

Обеспеченность жилого фонда видами благоустройства в муниципальном образовании следующая (от площади квартир):

- водопроводом – 56,4 %;

- водоотведением – 57,5 %;

- центральным отоплением – 66,5 %;

- горячим водоснабжением – 0 %;

- ваннами и душем – 48,0 %;

- сетевым газоснабжением – 0 %.

Характеристика жилого фонда сельского поселения Аган представлена в таблице 6.1.

В п. Аган зафиксировано 10 домов, отнесенных к ветхому жилому фонду, суммарной площадью жилого фонда 740,3 кв. м, с количеством проживающих – 68 чел.

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального образования, составила 16,5 м2 на человека

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

- на срок с 2020 до 2030 года – 24,7 кв.м общей площади жилых помещений;

- на срок с 2030 года – 32,3 кв.м общей площади жилых помещений.

Существующая средняя площадь жилых помещений на человека по поселению значительно ниже нормативной.

Для определения необходимого минимального объема строительства в городском поселении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демографического прогноза:

- Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения городского поселения, объем ввода в эксплуатацию жилищного фонда распределяется равномерно на весь период проектирования.

- К 2027 г. обеспеченность населения жильем должна составить 24,7 м2 жилой площади на человека, а также необходимо строительство 740,3 кв.м. жилого фонда взамен ветхого.

- К 2042 г. обеспеченность населения жильем вырастет до нормативной – 32,3 м2 жилой площади на человека.

Таблица 6.1 Сведения о жилищном фонде сельского поселения

| Количество домов | Наличие жилищного фонда |  |  |  | Оборудование жилищного фонда видами благоустройства (площадь квартир) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год постройки (площадь) |  |  |  |  |  | Процент износа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество квартир всего |  | количество частных квартир | площадь квартир всего по дому, м2 | водопроводом |  | канализацией |  | центральным отоплением | горячим водоснабжением | ваннами (душем) | газом |  | напольные электроплиты |  | одновременно водопроводом, канализацией, центральным отоплением |  | 1946-1970 |  | 1971-1995 |  | после 1995 |  | от 0 % до 30 % |  | от 30 % до 65 % |  | площадь ветхого жилищного фонда |
| п. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 101 | 18 | 3145,8 | 2169,8 | 2373,5 |  | 2557,5 |  | 0 | 1866,1 | 0 | 0 |  | 2035,4 |  | 195,4 |  | 985,7 |  | 1964,7 |  | - |  | - |  | 332,3 |  |
| Одноквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | 78 | 23 | 4410,9 | 1992,3 | 2563,8 |  | 2290,7 |  | 0 | 1670,5 | 0 | 1184,4 |  | 1973,7 |  | 195,3 |  | 1851 |  | 2364,6 |  | - |  | - |  | 480 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | 179 | 41 | 7556,7 | 4162,1 | 4937,3 |  | 4848,2 |  | 0 | 3536,6 | 0 | 1184,4 |  | 4009,1 |  | 390,7 |  | 2836,7 |  | 4329,3 |  | - |  | - |  | 740,3 |  |

Таблица 6.2 Ветхий жилой фонд сельского поселения

| № | Адрес (по улицам) | Наличие жилищного фонда |  |  |  | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество квартир всего | площадь квартир всего по дому, м2 | площадь граждан | площадь ветхого жилищного фонда |  |
| 1 | ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | 1 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 4 |
| 2 | ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | 1 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 9 |
| 3 | ул. Таежная, д. 1, кв. 1 | 1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 1 |
| 4 | ул. Таежная, д. 1, кв. 2 | 1 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 3 |
| 5 | ул. Таежная, д. 6, кв. 1 | 1 | 66,4 | 66,4 | 66,4 | 5 |
| 6 | ул. Таежная, д. 6, кв. 2 | 1 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 4 |
| 7 | ул. Таежная, д. 7, кв. 1 | 1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 2 |
| 8 | ул. Таежная, д. 7, кв. 2 | 1 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 6 |
| 9 | ул. Новая, д. 7 | 1 | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 6 |
| 10 | ул. Советская, д. 35 | 1 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 2 |
| 11 | ул. Советская, д. 19 | 1 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 1 |
| 12 | ул. Советская, д. 12 | 1 | 52 | 52 | 52 | 9 |
| 13 | ул. Советская, д. 5, кв. 1 | 1 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 2 |
| 14 | ул. Советская, д. 5, кв. 2 | 1 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 5 |
| 15 | ул. Рыбников, д. 24 | 1 | 54,1 | 54,1 | 54,1 | 9 |
| Итого |  | 15 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 68 |

Таблица 6.3. Расчет планируемого жилищного строительства на территории поселения

| Показатель | 2022 г. | Первая очередь 2027 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 457 | 415 | 369 |
| Площадь жилищного фонда, на начало периода, м2 | 7 556,7 | 10 250,5 | 11 918,7 |
| Существующий объем ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 | 740,3 | - | - |
| Фактическая обеспеченность жильем, м2/чел | 16,5 | 24,7 | 32,3 |
| Среднегодовой ввод в эксплуатацию жилищного фонда в течение периода, м2 | - | 686,8 | 111,2 |

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 24,7 м2/чел., а также замены 740,3 кв.м. ветхого жилого фонда к 2027 г. необходимо построить 3,43 тыс. м2 нового жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обязательства, средние темпы жилищного строительства в период с 2022 по 2027 гг. должны составлять 686,8 м2 жилья в год.

Для достижения средней обеспеченности жилым фондом 32,3 м2/чел. к 2042 г. дополнительно необходимо построить 1,67 тыс. м2 нового жилья. Средние темпы жилищного строительства в период с 2027 по 2042 гг. должны составлять 111,2 тыс. м2 жилья в год.

С учетом предлагаемых проектом границ населенного пункта, а также в соответствии с ранее разработанным и утвержденным генеральным планом, проведен анализ территорий для развития жилищного строительства. Застройка будет производится на свободных территориях в переделах жилых зона п. Аган.

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с таблицей А.1 приложения А СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Таблица 6.4. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в малоэтажной жилой застройке, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0–8,0 | Не менее 3,0 | 14,0–16,0 |

Муниципальной программой «Строительство (реконструкция), капитальный и текущей ремонт объектов Нижневартовского района», утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2021 г. № 2095, на территории сельского поселения Аган планируется:

- Ремонт Жилой дом по ул. Таежной, д. 6, п. Аган (ПИР), 2022 г.

Проектом предлагается на территории сельского поселения Аган:

- - на I очередь (до 2027 г.): строительство 3,43 тыс. м2 нового жилья в границах п. Аган для достижения средней обеспеченности жилым фондом 24,7 м2/чел. а также замены 740,3 м2. ветхого жилого фонда;

на Расчетный срок (до 2042 г.): строительство 1,67 тыс. м2 нового жилья в границах п. Аган для достижения средней обеспеченности жилым фондом 32,3 м2/чел.

Потенциал основных отраслей экономики

Агропромышленный комплекс, рыбоперерабатывающая промышленность.

Несмотря на то, что природные условия не благоприятствуют развитию сельского хозяйства, оно играет вспомогательную роль в экономике сельского поселения и способствует частичной обеспеченности населения продовольствием.

Значимым направлением развития поселения является производство продукции личными подсобными хозяйствами: картофель, зелень, продукция животноводства.

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами. Рыбодобычей на территории поселения занимается ОКМНС «Ганжеево».

Развитие данного направления требует содействия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными СТП Нижневартовского района на территории сельского поселения Аган предусматривается создание:

- инвестиционная площадка в сфере развития агропромышленного комплекса площадью 0,5 га: заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции охотпромысла, оленины и дикоросов, ориентировочное количество рабочих мест – 10;

- инвестиционная площадка в сфере развития рыбоперерабатывающей промышленности площадью 0,5 га: заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции, ориентировочное количество рабочих мест – 10.

Лесопромышленный комплекс, деревообработка.

В настоящее время в структуре промышленного производства данная отрасль занимает малозаметное место, что явно не соответствует ее сырьевому потенциалу. Занимая первое место в округе по запасам древесины (22,6 %), в районе не созданы и не функционируют крупные предприятия по заготовке и переработке древесины. Одна из причин недостаточного развития данной отрасли – низкое качество древесины, ограничивающее спектр ее промышленного использования.

На территории п. Аган располагается одна пилорама и складское помещение. Производимая пилорамой продукция, в основном, – пиловочник хвойных пород, который, главным образом, используется для собственных нужд, предприятиями реализуются только излишки.

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными СТП Нижневартовского района на территории сельского поселения Аган предусматривается создание инвестиционной площадки в сфере развития лесопромышленного комплекса площадью 0,5 га для размещения пилорамы и столярного цеха, ориентировочное количество рабочих мест – 10.

Предпринимательская деятельность.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории п. Аган зарегистрировано 1 субъектов, занятых в сферах торговли, строительства и прочих услуг.

Малое предпринимательство является одним из рычагов для решения комплекса экономических и социальных проблем района. Организация конкурентно-способных предприятий и производств, насыщение рынка продукцией и услугами, в том числе: первой необходимости, обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест способствуют стабилизации социально-психологической атмосферы среди населения.

Реализация грамотной политики поддержки малого и среднего предпринимательства и программно-целевого подхода к развитию предпринимательства на территории района будет способствовать дальнейшему более динамичному развитию этого сектора экономики.

Туризм и рекреация.

Туризм является важным направлением углубления диверсификации сектора услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.

Туризм, в том числе этнографический, событийный выступает важным источником роста малого бизнеса и самозанятости, в том числе, дистанционных форм занятости.

Наличие ресурсов в Нижневартовском районе создает предпосылки для развития культурно-познавательного, этнографического (включая событийную составляющую), экологического, спортивного, водного, активного (горнолыжный, пешеходный, горный), сельского.

Нижневартовский район занимает в одно из первых мест в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре по количеству проживающих представителей коренных народов Севера. В связи с этим деятельность администрации района, учреждений культуры по сохранению и развитию культуры коренных малочисленных народов Севера является одной из приоритетных.

В соответствии с мероприятиями, предусмотренными СТП Нижневартовского района на территории сельского поселения Аган предусматривается создание инвестиционной площадки в сфере развития туризма и рекреации площадью 0,5 га для проектирования и строительства туристической базы (этнотуризм), ориентировочное количество рабочих мест – 10.

Транспортная инфраструктура

Транспортное сообщение сельского поселения Аган представлено воздушным, водным и автомобильным видами транспорта.

Железнодорожный транспорт в границах поселения отсутствуют.

Воздушный транспорт

К объектам воздушного транспорта относится вертолетная площадка из сборного железобетона, расположенная в восточной части поселка Аган.

Размещение новых объектов воздушного транспорта на территории поселения не предусмотрено. Схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предлагается сохранение действующих объектов воздушного транспорта.

Водный транспорт

К объектам водного транспорта относится лодочная станция, расположенная в северной части населенного пункта у реки Аган.

Размещение новых объектов водного транспорта на территории поселения не предусмотрено.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги

Связь поселка Аган и населенных пунктов Нижневартовского района осуществляется по частным дорогам, которые дают выход к автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Лангепас – г. Покачи».

Строительство новых автомобильных дорог на территории сельского поселения не планируется.

Улично-дорожная сеть населенного пункта

Сложившаяся структура основной улично-дорожной сети п. Аган редставляет собой прямоугольную схему. Транспортно-планировочный каркас образован улицами, по которым осуществляется пропуск потоков пассажирского, легкового и специального транспорта.

Улично-дорожная сеть сельского поселения неоднородна. Улицы Новая, Советская, Школьная, Таежная, Рыбников, Лесная, Береговая имеют покрытие – железобетонные плиты. Участок улицы Лесная и часть проездов имеют грунтово-щебеночное покрытие. Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии. Реестр улично-дорожной сети сельского поселения представлен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Реестр улично-дорожной сети сельского поселения

Реестр

| № | Улица, проезд | Тип покрытия | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь покрытия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Советская | ж/б плиты | 6 | 905,1 | 5430,6 |
|  | ул. Новая | ж/б плиты | 6 | 654,5 | 3927 |
|  | ул. Школьная | ж/б плиты | 6 | 544,5 | 3267 |
|  | ул. Лесная | ж/б плиты, грунтово-щебеночное | 6 | 582,8 | 3496,8 |
|  | ул. Таежная | ж/б плиты | 6 | 537,9 | 3227,4 |
|  | ул. Рыбников | ж/б плиты | 6 | 954,1 | 5724,6 |
|  | ул. Береговая | ж/б плиты | 6 | 74,9 | 449,4 |
|  | Проезд к ЖКХ | ж/б плиты | 6 | 59,7 | 358,2 |
|  | Проезд 1 | ж/б плиты | 6 | 74,2 | 445,2 |
|  | Проезд 2 | ж/б плиты | 4 | 330 | 1320 |
|  | Проезд 3 | ж/б плиты | 6 | 99,2 | 595,2 |
|  | Проезд 4 | ж/б плиты | 4 | 81 | 324 |
|  | Итого | - | - | 4 898 | 28 565 |

Проектом предлагается на Расчетный срок (2042 г.):

- Развитие улично-дорожной сети населенного пункта, строительство улиц общей протяженностью 1,1 км.

Уровень автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами), объекты придорожного сервиса

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан.

В поселке Аган уровень автомобилизации составляет 146 шт. на 1000 человек.

Личный автотранспорт хранится в боксах, на открытых площадках на территории приусадебных участков и во дворах многоквартирных жилых домов. Общая численность гаражных боксов 30 шт., в т.ч. 10 - отапливаемые, 20 - неотапливаемые. На территории села расположен также гараж боксового типа (ангар) вместимостью 10 машино-мест для хранения и обслуживания автомобильной и специальной техники муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «СЖКХ»).

Автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей на территории п. Аган отсутствуют.

Ремонт и обслуживание автомобилей производится в гаражных боксах на территории приусадебных участков, промышленной и коммунально-складской зоны, а также на специализированных станциях технического обслуживания автомобилей в городских округах Лангепас и Мегион.

Произведен расчет необходимого количества постов станции технического обслуживания, и количества топливо-раздаточных колонок, на проектируемой автозаправочной станции (АЗС), согласно РНГП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

- автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования, уровень автомобилизации на Расчетный срок принят 370 автомобилей на 1000 жителей. С учетом перспективной численности жителей в сельском поселении, составляющей 369 чел., количество автомобилей, на расчетный срок, будет составлять 137 автомобилей.

Необходимое количество постов на СТО должно составлять 1 пост, расчетное количество колонок на АЗС – 1 колонка.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в Местных нормативах градостроительного проектирования. Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения легковых автомобилей должна быть не менее 70% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. То есть к расчетному сроку в населенном пункте, необходимо обеспечить местами хранения 96 автомобилей.

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Решением Думы Нижневартовского района от 22.09.2017 №204, планируется:

- Строительство АЗС мощностью 250 заправок в сутки на въезде в п. Аган – 1 шт.

Проектом также предлагается:

- строительство станции технического обслуживания.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

Автобусное маршрутное сообщение осуществляется по следующим направлениям: Нижневартовск – Мегион – Вата – Лангепас – Аган (3 раза в неделю).

Мероприятия для маломобильных групп населения

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

- пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

- пешеходных ограждений в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

- пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

- звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах;

- дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Трубопроводный транспорт

Сельское поселение Аган располагается на территории Нивагальского и Лас-Еганского нефтяных месторождений.

Магистральные трубопроводы на территории сельского поселения Аган Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры представлены магистральным нефтепроводом «Повх - Покачи - Урьевские».

Так же по территории сельского поселения транзитом проходит газопровод попутного нефтяного газа «Покачевский КСП-Локосовский ГПЗ».

На территории поселения располагаются кусты нефтяных скважин №№ 545, 546, 547, 548, от них проходят промысловые нефтепроводы общей протяженностью 9,1 км.

На территории сельского поселения планируется строительство следующих объектов трубопроводного транспорта (см. раздел 2.1.):

- Магистральный газопровод «Алтай» (Магистральный газопровод «Сила Сибири-2»).

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время система водоснабжения в сельском поселении централизованная и охватывает почти весь п. Аган.

Источником водоснабжения являются подземные воды. Водозаборные сооружения представлены двумя скважинами для забора воды, одна из которых расположена в районе гостиницы по улице Рыбников, вторая в районе существующей котельной на пересечении улицы Рыбников и улицы Новая, где также имеется станция водоподготовки производительностью 10 м³/час и резервуар для хранения воды. Производительность каждой скважины – 5 м3/час.

Характеристика существующих водозаборных сооружений представлена в таблице 9.1.1. Характеристика установленного на скважинах оборудования представлена в таблице 9.1.2. Характеристика насосной станции второго подъема представлена в таблице 9.1.3.

На момент разработки проекта качество воды не соответствует требованиям действующих норм. Станция водоподготовки изношена на 43%.

Сети водоснабжения в поселке Аган представлены магистральными и уличными водоводами, выполненными из стали, диаметром 50-89 мм (таблица 9.1.4). Отмечается износ трубопроводов и оборудования.

Таблица 9.1.1 Характеристика существующих водозаборных сооружений

| № | Адрес объекта | № скважины по паспорту | Дебит, м3/ч | Глубина, м | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | улица Рыбников, д. 17 | 7-136 | 18 | 120 | 1973 |
| 2 | улица Рыбников, д. 22 | 7-137 | 22 | 110 | 1973 |

Таблица 9.1.2 Характеристика установленного на скважинах оборудования

| № | Тип оборудования | Марка | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | ЭЦВ - 5 | 3 | 6,5 | 80 |

Таблица 9.1.3 Характеристика насосной станции второго подъема

| № | Наименование | Адрес объекта | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насосная второго подъема воды | ул. Рыбников, д. 17 | К15/30 | 45 | 32 | 2005 (100 %) |

Таблица 9.1.4 Характеристика сетей водоснабжения поселка Аган

| Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода, мм | Длина участка, м | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная – Новая – колодец | 100 | 159,5 | Наружное | 2003 |
| Колодец – Новая – Лесная | 100 | 136,6 | Подземное | 1999 |
| Магазин – Советская – колодец | 100 | 1224 | Наружное | 2008 |
| Колодец – Советская – гараж | 57 | 268,6 | Наружное | 2013 |
| Лесная – Школьная до школы | 100 | 308,6 | Наружное | 2006 |
| Школьная 6 – Школьная 10 | 76 | 150 | Наружное | 2006 |
| Школьная 10 – Новая 18 | 50 | 79 | Наружное | 2006 |
| Новая 18 – Новая 22 | 32 | 67 | Наружное | 2006 |
| Школьная – школа | 76 | 182,6 | Наружное | 2006 |
| Новая – Таежная – Скв. № 2 | 100 | 660 | Наружное | 2009 |
| Магазин – Администрация | 50 | 101 | Наружное | 2013 |
| Администрация – пожарное депо | 50 | 30 | Наружное | 2013 |
| Котельная – Рыбников 3/1 | 100 | 450 | Наружное | 2011 |
| Котельная – Рыбников – Скв. № 2 | 100 | 689 | Наружное | 2011 |
| Рыбников 15 – Рыбников 2 | 100 | 75 | Наружное | 2012 |
| Новая-Лесная (Дет. сад.) | 100 | 307,6 | Наружное | 2011 |
| Школьная – Новая 14 | 76 | 277,2 | Наружное | 2006 |
| Школьная – СДК | 76 | 76 | Подземное | 2003 |
| Лесная д/сад | 76 | 58,8 | Наружное | 2008 |
| Таежная – Лесная | 50 | 156 | Наружное | 2013 |

Характеристика системы противопожарного водоснабжения населенного пункта представлена в разделе 11.4.

Проектные предложения.

Настоящим проектом предлагается сохранение и развитие существующей системы водоснабжения потребителей. Система водоснабжения предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом для всех потребителей населенного пункта.

Основным водопотребителем в сельском поселении является население. При расчете потребности воды на хозяйственно-бытовые нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы в соответствии с РНГП Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – 150 л/сут. на 1 жителя (табл. 9.1.3).

Для водоснабжения 100% жилищного фонда п. Аган производительность водозабора на I очередь должна составлять не менее 89,2 м3/сут, на Расчетный срок - не менее 79,3 м3/сут. Производительность действующего водозабора удовлетворяет потребностям населенного пункта.

Таблица 9.1.3. Расчет суточного объема водопотребления п. Аган

| Наименование показателей | Норма водопотребления | Расчетное водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2027 г. | 2042 г. |
| Водоснабжение жилищного фонда | 150 л/чел/сут | 62,3 | 55,4 |
| неучтенные расходы | 10% | 6,2 | 5,5 |
| полив территории и зеленых насаждений | 50 л/чел/сут | 20,8 | 18,5 |
| Итого: (м3/сут.) |  | 89,2 | 79,3 |

Согласно средним значениям, потребление воды населением достигает максимума в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в час. Для п. Аган максимум водопотребления составит 6,7 м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления имеются регулирующие емкости.

На Расчетный срок необходимый регулирующий объем составит 10,3 м3, пожарный объем составит 3 м3 (для тушения пожаров до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необходимый объем регулирующих емкостей составит 13,3 м3.

Рисунок 9.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта

Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 75 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.

Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответствии с СП 8.13130.2020 – 1 пожар. Расчетный расход воды на пожаротушение на один пожар принят по СП 8.13130.2020 (табл. 1) в соответствии с численностью населения на расчетный срок и составляет 5 л/сек. Расчетная продолжительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необходимый на тушение пожаров составляет 95,88 м3 (с учетом работы водозабора).

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2020 и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Также на следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснабжения на основе решений генерального плана.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.01.2008 №152, а также Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 22.01.2018 №105, планируется:

- реконструкция артезианской скважины (водозабора), модернизация водоочистного комплекса 2023 г.

Проектом предлагается на I очередь (2027 г.):

- строительство водопроводных сетей протяженностью 3,28 км для водоснабжения 100% потребителей населенного пункта.

Водоотведение

Существующее положение.

В настоящее время в сельском поселении Аган действует децентрализованная выгребная система канализации. Стоки от населения и предприятий поступают в выгребные ямы. Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) осуществляется ассенизаторскими автомашинами на канализационные очистные сооружения на юго-западе от населенного пункта, производительностью 200 м3/сут. Сброс очищенных сточных вод с КОС предусмотрен в реку Аган.

Ливневая канализация в сельском поселении Аган отсутствует. Отвод поверхностного стока на территории жилой застройки сельском поселении Аган не организован, осуществляется по рельефу, водоотводными канавами и не представляет общей системы водоотвода. Загрязненный поверхностный сток без очистки поступает в водоприемники.

Проектные предложения.

Проектом предлагается развитие существующей системы водоотведения. Предлагается строительство сетей водоотведения для охвата всех потребителей населенного пункта централизованным водоотведением.

Расчет объема образования ЖБО на территории поселения приведен в таблице 9.2.1. Производительность очистных сооружений в п. Аган на I очередь должна составлять не менее 75,4 м3/сут (с учетом коэффициента неравномерности 1,2). Производительность существующих очистных сооружений удовлетворяет потребностям поселения.

Таблица 9.2.1. Расчет объема образования ЖБО на территории поселения

| Наименование населенного пункта | Количество населения, чел. |  | Удельное водопотребление, л/сут | Ср суточный водоотвод, м3/сут (с учетом неучтенных расходов 10%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 г. | 2042 г. |  | 2027 г. | 2042 г. |
| п. Аган | 415 | 369 | 150 | 62,9 | 55,9 |
| Всего (с учетом коэффициента неравномерности 1,2): |  |  |  | 75,4 | 67,1 |

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 26.01.2008 №152, а также Схемой водоснабжения и водоотведения сельского поселения Аган, утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 22.01.2018 №105, планируется:

- Модернизация канализационных насосов КОС 2023 г.

Проектом предлагается на Расчетный срок (2042 г.):

- строительство сетей водоотведения протяженностью 1,96 км для водоснабжения 100% потребителей населенного пункта.

На следующей стадии проектирования специализированной организации необходимо выполнить расчет систем водоотведения на основе решений генерального плана.

Ливневая канализация.

Генеральным планом предлагается строительство очистных сооружений дождевой канализации закрытого типа.

Для очистки поверхностных вод рекомендуется использовать модульные водоочистные установки различных производителей. В состав которых входят несколько модулей, в частности песко- и нефтеотделители, сорбционные фильтры и обеззараживатели.

Местоположение очистных сооружений и их параметры будут уточняться на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время система теплоснабжения сельского поселения Аган Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа централизованная, за исключением южной части села.

Теплоснабжение общественных зданий и части жилых домов осуществляется от центральной котельной, работающей на газовом топливе.

Таблица 9.3.1 Источники теплоснабжения (котельные)

| Наименование | Тип топлива | Протяженность (в двухтрубном исчислении), км | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Аган | Газ | 8,2 | 9,0 | 9,0 | 2,135 |

Все сети централизованного отопления населенного пункта работают в соответствии с температурным графиком 95/70°С. Основным видом теплоносителя является вода. Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный. На участках сети, имеющих существенные тепловые расширения, установлены «П»-образные компенсаторы как горизонтальные, так и вертикальные, как на подземных, так и на надземных участках сети. В качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата в основном на трубопроводах, проложенных до 2000 года, а на трубах, проложенных, либо реконструированных в более позднее время, используется пенополиуретан. Тип прокладки тепловых сетей в большей части надземный.

Теплоснабжение жилого сектора поселка, не подключенного к центральным тепловым сетям, осуществляется от индивидуальных отопительных печей, работающих на твердом топливе или электроэнергии.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана предусматривается сохранение и развитие сложившейся системы теплоснабжения сельского поселения Аган.

В соответствии со Схемой территориального планирования Нижневартовского района, в период до конца расчетного срока планируется подвод газопровода высокого давления к сельскому поселению Аган.

Схемой теплоснабжения сельского поселения Аган утвержденной Постановлением Администрации Нижневартовского района от 28.03.2018 г. №720, планируется прокладка сетей до перспективных потребителей сельского поселения Аган 2024-2028 гг.

Проектом предлагается:

на I очередь строительство распределительных тепловых сетей п. Аган до существующих и перспективных потребителей, точная протяженность устанавливается на следующих этапах проектирования;

на Расчетный срок строительство распределительных тепловых сетей п. Аган до существующих и перспективных потребителей, точная протяженность устанавливается на следующих этапах проектирования;

- в качестве централизованных источников теплоснабжения намечается использовать газовую котельную п. Аган.

- для индивидуальных жилых домов в качестве источников теплоснабжения использовать индивидуальные газовые котлы.

Газоснабжение

Существующее положение.

В настоящее время на территории сельского поселения Аган централизованное газоснабжение жилого фонда отсутствует.

Централизованное газоснабжение осуществляется только для центральной котельной, отапливающей общественные здания и части жилых домов.

Газоснабжение остальной части населенного пункта п. Аган осуществляется сжиженным баллонным газом. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка, используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе. Обеспеченность жилого фонда сжиженным газом – 100%.

Проектные предложения.

Проектом генерального плана предусматривается развитие централизованной системы газоснабжения сельского поселения Аган.

Газ предполагается использовать:

- на пищеприготовление, отопление и горячее водоснабжение всего жилого сектора;

- для отопления общественных зданий;

- на нужды промпредприятий и как топливо для индивидуальных котельных.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», и     СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». Прогноз газопотребления приведен в таблице 9.4.1.

Таблица 9.4.1. Прогноз газопотребления

| Потребители | Численность населения, чел |  | Расход газа на хозяйственно-бытовые нужды, куб. м./год |  | Расход газа на предприятия обслуживания, куб. м./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на I очередь | на расчетный срок | на I очередь | на расчетный срок | на I очередь | на расчетный срок |
| д. Аган | 415 | 369 | 124500 | 110700 | 6225 | 5535 |

Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение потребителей сельского поселения Аган осуществляется от центров питания распределительных электрических сетей ОАО «ЮТЭК-Региональные сети».

По территории сельского поселения Аган проходят линии электропередач 220, 110, 6 кВ. Длина линий электропередач составляет:

- ЛЭП 220 кВ – 1,65 км;

- ЛЭП 110 кВ – 4,23 км;

- ЛЭП 6 кВ – 14,01 км.

Электроснабжение сельского поселения Аган происходит следующим образом: от ПС «Куст-216» 35/6 отходят ЛЭП 6 кВ, посредством которых запитываются трансформаторные подстанции сельского поселения Аган.

На территории сельского поселения расположены трансформаторные подстанции в количестве 6 штук.

В таблице 9.5.1 представлены характеристики трансформаторных подстанций, расположенных на территории сельского поселения Аган.

Таблица 9.5.1 Характеристика трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

| № | Наименование подстанций | Уровень напряжения, кВ | Место расположения ПС | Мощность, кВА | Резерв/дефицит мощности, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТПН № 1 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,155 |
|  | КТПН № 2 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,170 |
|  | КТПН № 3 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,098 |
|  | КТПН № 4 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,054 |
|  | КТПН № 5 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,140 |
|  | КТПН № 6 | 6/0,4 | п. Аган | 1*400 | 0,116 |

Проектные предложения.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с таблицей 2.4.4. РД 34.20.185-94. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Таблица 9.5.2. Расчетные показатели электропотребления

| № п/п | Показатели | Единица измерения | I очередь 2027 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | Чел. | 415 | 369 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч/год | 1350,0 | 950,0 |
| 3 | Годовое потребление | тыс.кВт. | 560,25 | 350,55 |

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что электросети, расположенные на территории сельского поселения Аган, находятся в удовлетворительном состоянии.

Проектом планируется:

- строительство ЛЭП 6 кВ протяженностью 0,65 км для электроснабжения КОС в п. Аган.

Средства связи и коммуникаций

Существующее положение.

В настоящее время на территории сельского поселения востребованными являются следующие услуги связи: фиксированная телефонная связь, сотовая связь, Internet (телематические услуги связи), кабельное телевидение.

Помимо основного оператора связи (ПАО «Ростелеком»), присутствует традиционный оператор местной телефонной связи (АО «Северсвязь») и операторы сотовой связи (МТС, Utel, Мегафон, Билайн). Эти же операторы оказывают услуги выхода в сеть Internet и услуги передачи данных.

Обслуживанием сооружений и оборудования связи в сельском поселении Аган занимается предприятие связи АО «Северсвязь».

Телефонная связь в п. Аган осуществляется посредством двух антенно-мачтовых сооружений.

На основании ранее разработанной градостроительной документации выявлено, что сети связи, расположенные на территории сельского поселения Аган, находятся в удовлетворительном состоянии.

Санитарная очистка

Существующее положение. Реализация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе почв от загрязнения, связана с необходимостью совершенствования и оптимизации существующих систем накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов производства и потребления.

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории сельского поселения Аган являются население, учреждения общественного назначения и предприятия.

В поселении практикуется контейнерный способ сбора ТКО от жилых помещений, объектов социальной инфраструктуры и предприятий.

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре действует «Территориальная схема обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», утвержденная распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 октября 2016 г. № 559-рп (далее – Территориальная схема).

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) установлены Постановлением Администрации сельского поселения Аган от 29.12.2021 г. №160 «Об утверждении временных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Аган».

В соответствии с Территориальной схемой, в настоящее время все ТКО, образующиеся на территории сельского поселения Аган, должны транспортироваться на Полигон для размещения твердых бытовых отходов г. Лангепас.

Проектные предложения. Прогноз объемов накопления ТКО от жилищного фонда по сельскому поселению представлен в таблице 9.7.1. К расчетному сроку объем образования ТКО от жилищного фонда на территории сельского поселения составит 732,63 м3 в год.

В соответствии с Территориальной схемой, на перспективу все ТКО, образующиеся на территории сельского поселения Аган, должны будут транспортироваться на Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для городов Нижневартовск и Мегион, поселений Нижневартовского муниципального района.

Несанкционированные свалки ТКО должны быть ликвидированы.

Таблица 9.7.1. Прогноз объемов образования ТКО от жилищного фонда на территории поселения

| № п.п. | Категория потребителей | Единица измерения | Количество единиц |  | Норматив накопления ТКО, м3/год | Объем годового накопления ТКО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2042 г. |  | 2027 г. | 2042 г. |
| 1 | Объем годового накопления ТКО от жилых помещений, м3 |  |  |  |  | 824,06 | 732,63 |
| 1.1. | Многоквартирные жилые дома | 1 проживающий | 173 | 153 | 2,051 | 354,82 | 313,80 |
| 1.2. | Индивидуальные жилые дома | 1 проживающий | 242 | 216 | 1,939 | 469,24 | 418,82 |

Охрана окружающей среды

Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух.

Основной вклад в выбросы от стационарных источников на территории сельского поселения Аган приносит добывающая промышленность, главным образом нефтегазовая. Сельское поселение расположено на территории Нивагальского и Лас-Еганского нефтяных месторождений, вблизи населенного пункта находятся объекты нефтедобычи: кустовые площадки.

В процессе эксплуатации объектов нефтедобычи в атмосферу выделяется более 20 различных загрязняющих веществ, основными из них по объему выбросов являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, сажа, сернистый ангидрид.

Отопление в жилых домах печное, отопление общественных зданий электрическое. В связи с чем, организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении являются трубы печей.

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в сельском поселении являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения не ведется.

Поверхностные и подземные воды.

Оценка состояние поверхностных вод.

Гидрография сельского поселения Аган представлена рекой Аган с многочисленными притоками.

По материалам Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре качество воды р. Аган в черте п. Новоаганск характеризуется как «грязная», класс, разряд 4А, величина УКИЗВ составила 3,72.

Поверхностные воды сельского поселения испытывают мощную антропогенную нагрузку, связанную с функционированием объектов нефтегазодобывающего комплекса. Главным образом хозяйственное использование поверхностных водных объектов связано с забором водных ресурсов для поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях.

В связи с чем, особую актуальность для оценки экологической ситуации на территории представляют концентрации нефтепродуктов и хлоридов в поверхностных водах, которые характеризуют техногенные потоки загрязняющих веществ в районах нефтепромыслов. В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 23.12.2011 года № 485-п, отбор проб поверхностных вод для определения нефтепродуктов и хлоридов, как приоритетных загрязняющих веществ, проводится в пунктах локального мониторинга ежемесячно с учетом гидрологических особенностей водных объектов.

Кроме этого, в виду близкого к водотокам расположения п. Аган 
основными загрязнителями водоемов являются хозяйственно-бытовые стоки от населения, горюче-смазочные материалы. Также негативное влияние на состояние поверхностных вод оказывают стихийное, несанкционированное складирование твердых коммунальных отходов. В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. В настоящее время в п. Аган отсутствует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-фекальные воды от жилой и общественной застройки остальной части населенного пункта собираются в выгребные ямы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на существующие канализационные очистные сооружения.

Оценка состояние подземных вод.

По материалам Доклада об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2020 г., на большинстве эксплуатируемых водозаборов пресных подземных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры качество подземных вод является стабильным и соответствует гидрогеологическим прогнозам и рекомендациям по их водоподготовке, выполненным на стадии их разведки и проектирования.

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения на территории поселения не установлены.

Почвенный покров.

Поверхностные воды сельского поселения испытывают мощную антропогенную нагрузку, связанную с функционированием объектов нефтегазодобывающего комплекса. Главным образом хозяйственное использование поверхностных водных объектов связано с забором водных ресурсов для поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях.

Загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом.

Оценка состояния почв территорий Нижневартовского района основывается на лабораторных исследованиях по санитарно-токсикологическим (вещества 1 и 2 классов опасности: ртуть, свинец, кадмий и др.), санитарно-микробиологическим, санитарно-паразитологическим показателям.

В районе осуществляется лабораторный контроль в первую очередь на наиболее значимых территориях (зонах повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, зон санитарной охраны.

Снижение загрязнение почв на территории населенного пункта должно обеспечиваться своевременным вывозом мусора с придомовых территорий, ликвидацией несанкционированных свалок.

Мероприятия по охране окружающей среды

Предложения по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте предлагаются обще- планировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), реконструкция пылегазоочистного оборудования, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за использованием теплоносителей;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории муниципального образования;

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом;

- реконструкция грунтово-щебеночных дорог посредством укладки твердого покрытия с целью уменьшения пыления.

Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации месторождений углеводородного сырья являются:

- применение герметизированной системы сбора углеводородов;

- оборудование всех аппаратов и сосудов, работающих под давлением, предохранительными клапанами с обвязкой на факельную систему;

- диспетчерский контроль технологических и вспомогательных процессов;

- сооружение дренажных емкостей для опорожнения аппаратов и емкостей, и сбора утечек.

Комплекс водоохранных мероприятий:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- регулярная деятельность по своевременному выявлению и ликвидации стихийных свалок ТКО на территории муниципального образования;

- реконструкция очистных сооружений канализации в п.Аган;

- продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

Охрана подземных вод от истощения и загрязнения

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением - недопущению истощения ресурсов подземных вод и защите их от загрязнения.

Проектом рекомендуется:

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- использование скважин, расположенных, на территории санитарно-защитной зоны только для технического водоснабжения;

- выполнение проектов ЗСО для всех скважин специализированными организациями, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 31.13330.2012;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении строительных отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Важное значение в условиях неблагоприятного воздействия на почвенный покров на территории поселения играет обеспечение санитарной отчистки территории.

Мероприятия по соблюдению режима зон с особыми условиями использования территории

В результате установления в проекте ориентировочных СЗЗ выявлено несоблюдение режима СЗЗ от овощехранилища (ЗУ с 86:04:0000004:165), в границах указанных санитарно-защитных зон частично расположена жилая застройка.

Также на территории сельского поселения расположена несанкционированная свалка ТКО, режим СЗЗ которой нарушен. Свалка подлежит ликвидации.

С целью охраны атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных ресурсов, проектом предлагается до 2027 г.:

- разработка проектов СЗЗ для всех объектов, режим СЗЗ которых нарушен, с целью сокращения размеров СЗЗ и исключения воздействия на жилую и садовую застройку.

Основные факторы риска чрезвычайных ситуаций.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные природные процессы, имеющие место на территории сельского поселения Аган, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями.

Перечень возможных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного характера в соответствии с ГОСТ 22.0.06-97/ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории изложен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1. – Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| № | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1 | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 1.2 | Сильные осадки |  |  |
| 1.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 1.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 1.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 1.4 | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 1.5 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 1.6 | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| 2 Опасные геологические процессы |  |  |  |
| 2.1 | Переработка берегов | Гидродинамический | Размывание (разрушение) грунтов. Перенос (переотложение) частиц грунта.. |
| 3 Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 3.1 | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 3.2. | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический Гидрохимический | Поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 4 Природные пожары |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Опасные гидрологические явления.

Границы зон затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).

На момент разработки проекта в ЕГРН отсутствуют сведения о зонах затопления и подтопления территории сельского поселения Аган.

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий необходимо:

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления.

Опасные геологические явления.

Эрозионные процессы активно протекают на приречных территориях, участках междуречных равнин, наиболее благоприятных для освоения.

Переработка берегов – природный процесс, свойственный любой реке, происходящий под действием концентрированного потока воды, стекающего со склона. Это явление чаще встречается весной, при разливе рек и интенсивного таяния снега и льда. Скорость размыва колеблется от долей метра до десятков метров в год, изменчива от половодья к межени, от года к году, в зависимости от стадии развития процесса, который возникает, активизируется, затухает, прекращается и вновь возобновляется. В результате со склона выносятся почвенные частицы, и происходит мелкоструйчатый ручейковый размыв почв, образуются промоины и глубокие рытвины.

Противоэрозионные и противооползневые мероприятия должны включать:

изменение рельефа и формы склона в целях повышения его устойчивости;

регулирование стока поверхностных вод путем соответствующей вертикальной планировки территории;

искусственное понижение уровня подземных вод;

агролесомелиорацию;

берегоукрепление;

благоустройство береговой полосы;

закрепление склонов растительностью;

запрещение строительства на склоне и в установленной зоне отступа от его бровки;

вынос существующей застройки из опасной прибрежной зоны;

строительство удерживающих сооружений (подпорные стены, свайные конструкции и столбы, анкерные крепления, поддерживающие стены;
контрфорсы; опояски; облицовочные стены; пломбы).

Природные пожары.

Для территории Нижневартовского района характерны лесные пожары.

В сельском поселении Аган подвержена угрозе лесных пожаров территория п. Аган (в соответствии с Приказом Департамента гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 2-нп от 04.03.2022 г.).

Лесные пожары начинаются непосредственно после весеннего схода снежного покрова и продолжаются до начала осенних дождей. Нередко, в случае сухой осени, пожары наблюдаются в сентябре и октябре, вплоть до образования снежного покрова. Пик лесных пожаров приходится на июль, начало августа.

Пожароопасный сезон на территории Ханты-Мансийского автономного округа обычно продолжается с начала мая (средняя дата за 25-летний период – 6 мая, наиболее ранняя – 13 апреля 1995 г.) до конца сентября (средняя дата – 14 сентября, наиболее поздняя – 16 октября 2003 г.). Средняя продолжительность сезона составляет 133 дня, наибольшая – 164 дня (2011 г.). Основной, пик приходится обычно на июль месяц.

Ежегодно в мае месяце лесопожарную опасность увеличивают палы травы в пойме рек, создающие риск перехода огня на лесной массив. Количество и площадь лесных пожаров значительно меняются от года к году в зависимости от гидрометеорологических условий: температурного режима, распределения осадков, сроков схода снежного покрова, количества зимних осадков, уровней воды в водоемах.

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы автомобильных дорог, линии электропередач, широкие просеки.

Также необходимо оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории сельского поселения Аган возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями на следующих потенциально опасных объектах:

- пожаро- и взрывоопасных объектах (далее - ПВОО);

- электроэнергетических системах;

- коммунальных системах жизнеобеспечения;

- автомобильном транспорте.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, нефтепроводы, магистральные газопроводы, газопроводы распределительные.

На территории сельского поселения располагаются нефтепроводы, газопроводы. Также на территории поселения находится газовая котельная, планируется размещение АЗС, подвод газопровода высокого давления к сельскому поселению Аган.

Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением.

Основной причиной аварий на трубопроводах является коррозия металла - более 95% аварий происходит в результате внутренней и внешней коррозии нефтепроводов Особую потенциальную угрозу для экологической безопасности территории представляют места пересечения трубопроводов с водными объектами. Коррозия металла нефтесборных коллекторов и водоводов обусловлена агрессивными физико-химическими свойствами водной фазы добываемой из недр продукции. Преобладание аварий по причине коррозии связано с интенсификацией добычи нефти на большинстве «старых» месторождений путем повышения пластового давления с помощью заводнения. Это приводит к катастрофическому росту осложнений, связанных с выносом высокоминерализованных химически агрессивных вод, увеличивающих коррозийную активность и способствующих быстрому износу оборудования. Если на магистральных трубопроводах, строившихся с расчетом длительной эксплуатации, аварийность относительно невысока, то на внутрипромысловых трубопроводах положение оценивается как серьезное. В настоящее время большинство внутрипромысловых нефтепроводов эксплуатируется в условиях интенсивной внутренней коррозии, скважины работают с выносом песка, что также приводит к износу оборудования. Вследствие чего аварийность на трубопроводах очень высокая.

Наиболее вероятными источниками аварий на нефтепродуктопроводах являются компрессорные и дожимные станции, газорегуляторные пункты, нити трубопроводов. Повышенный риск возникновения чрезвычайных ситуаций отмечается при наличии водных переходов, пересечений с железной дорогой, автодорогами с твердым покрытием, пересечений с другими магистральными трубопроводами, сближении трубопроводов с автомобильными и железными дорогами до 1 км, близко расположенные населенные пункты, наличие участков с большой концентрацией параллельных трубопроводов.

Для предотвращения ЧС на ПВОО должны выполняться общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

- точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах

Ведущими факторами аварийности на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, электроэнергетических системах создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

На территории сельского поселения Аган возможно возникновение чрезвычайных ситуаций:

- на электроэнергетических системах, которые будут выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропередачи;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения: прорыв водопровода, проектируемой канализации, разрушения и разрывы проектируемого газопровода.

Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

Наибольшую опасность представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях промышленных предприятий и жилых домов. Аварии на компрессорных и газораспределительных станциях происходят реже. Основные причины разрывов газопроводов – деформация почвы различного происхождения, а также их ветхость. Нередки взрывы в жилых домах по причине утечки газа и грубых нарушений при его использовании.

Транспортные аварии.

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям (далее – ДТП) может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий:

-   улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-    устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-    комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-    укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-    регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-    очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством. Переносчиками болезни являются дикие животные;

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории сельского поселения отсутствуют объекты размещения биологических отходов.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.10.2020 № 626.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.17 ст.76 п.1–2, дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

Пожарную охрану на территории сельского поселения Аган обеспечивает подразделение в п. Аган. Характеристика подразделения приведена в таблице 11.4.1. Время прибытия подразделения по территории поселения не превышает нормативное.

Таблица 11.4.1 Характеристика подразделений пожарной охраны

| Наименование объекта | Адрес объекта | Численность личного состава/кол-во машин и состав спецтехники |
| --- | --- | --- |
| ПЧ п. Аган филиала КУ «Центроспас-Югория» по Нижневартовскому району | п. Аган, ул. Береговая, 5 | 10 чел., АЦ-6-40 Урал (5557)-1, АЦ-6-50 Урал (4320)-1 |

В качестве источников противопожарного водоснабжения на территории поселения используются восемь пожарных водоемов, а также естественные источники (озера, реки). В соответствии с Постановлением администрации Нижневартовского района № 2305 от 03.10.2016 года в сельском поселении Аган определен пункт временного размещения местного значения для населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных происшествий (таблица 11.4.2).

Таблица 11.4.2 Перечень пунктов временного размещения местного значения для населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций или чрезвычайных происшествий, на территории сельского поселения Аган

| № | № ПВР | Месторасположение пункта временного размещения | Возможности по приему и размещению пострадавшего населения, количество (чел.) | Приписанные населенные пункты района (жители каких населенных пунктов могут быть размещены) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПВР №7 | ул. Школьная, д. 7, п. Аган | до 50 | п. Аган |

Наружное противопожарное водоснабжение предлагается осуществлять из пожарных водоемов. Расстояние между пожарными гидрантами на сети водоснабжения определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 8.13130.2020 и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Пожаротушение существующих промпредприятий возможно от проектируемых и существующих пожарных гидрантов или от пожарных резервуаров, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (ст. 25) Администрации поселения необходимо проводить противопожарную пропаганду среди населения.

В части обеспечения противопожарных расстояний между жилыми и
общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения: противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями производственного, складского и технического назначения предусматриваются в соответствии с гл. 16 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, а также в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В части обеспечения противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и лесничествами (лесопарками), а также от границ застройки
городских и сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках): противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками), а также от границ застройки городских и сельских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) предусматриваются в соответствии со ст. 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В части обеспечения проходов, проездов и подъездов к зданиям и
сооружениям: необходимо учитывать требования к обеспечению проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям для пожарных подразделений. Они предусматриваются в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, а также в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения следует предусматривать в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2022 г. | Расчетный срок 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
|  | Общая площадь земель муниципального образования в установленных границах: | га | 2741,60 | 2741,60 |
| 1. | Территории вне границ населенных пунктов, в том числе: | га | 2671,82 | 2671,82 |
| 1.1 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 52,36 | 52,36 |
| 1.2 | Производственная зона | га | 12,68 | 12,68 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 0,32 | 0,32 |
| 1.4 | Зона лесов | га | 2605,78 | 2605,78 |
| 1.5 | Зона кладбищ | га | 0,39 | 0,68 |
| 1.6 | Зона кладбищ планируемая | га | 0,29 | 0,00 |
| 2 | Территории в границах населенных пунктов, в том числе: | га | 69,78 | 69,78 |
| 2.1 | п. Аган | га | 69,78 | 69,78 |
| 2.1.1 | Жилые зоны | га | 29,58 | 29,58 |
| 2.1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 9,70 | 9,70 |
| 2.1.3 | Производственная зона | га | 3,92 | 3,92 |
| 2.1.4 | Коммунально-складская зона | га | 0,83 | 0,83 |
| 2.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,48 | 4,48 |
| 2.1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,54 | 1,54 |
| 2.1.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 6,54 | 6,54 |
| 2.1.8 | Зона рекреационного назначения | га | 13,19 | 13,19 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 457 | 369 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 17 | 13 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 80 | 63 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 287 | 166 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 90 | 139 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 7557 | 11919 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 16,5 | 32,3 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 55/28 | 55/23 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, мощность: существующая / нормативная | мест | 100/60 | 100/48 |
| 4.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Дом культуры, мощность: существующая / нормативная | мест | 100/138 | 100/111 |
| 4.5 | Библиотеки, мощность: существующая / нормативная | объект | 1/1 | 1/1 |
| 4.6 | Спортивные залы, мощность: существующая / нормативная | м2 | 830/165 | 830/133 |
| 4.7 | Плоскостные сооружения, мощность: существующая / нормативная | м2 | 2400/571 | 2400/462 |
| 4.8 | Лыжные базы, мощность: существующая / нормативная | объект | 0/1 | 1/1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | нет данных | нет данных |
| 5.2 | Протяженность улично-дорожной сети населенного пункта | км | 4,89 | 4,89 |
| 5.3 | Уровень автомобилизации | автомобилей на 1000 жителей | 146 | 137 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 98,26 | 79,34 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |
|  | – в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 150 | 150 |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 50 | 50 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | 200 | 200 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 616,95 | 350,55 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | 1350 | 950 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Источники централизованного теплоснабжения: количество/мощность | Единиц/ МВт | 1/9 | 1/9 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | куб. м./год | 0 | 5535 |
| 6.5.2. | Охват населения централизованным газоснабжением | % | 0,0 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телефонной сетью общего пользования | номеров. на 100 чел. | нет данных | нет данных |
| 6.6.2. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов от жилых помещений | м3/год | нет данных | 732,63 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/0,39 | 1/0,68 |

# Перечень используемых нормативных актов

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон «О введение в действие градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ.

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.№7-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793».

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25.09.2007г. №74.

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 № 794.

- «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации В.М. Авиловым 4.12.1995г. № 13-7-2/469.

- Строительные нормы и правила 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 1.03.2003 г.

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.11.2010 г. № 492.

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждено Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр).

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СанПин 2.1.4.41110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» от 01.06.2002 г.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

- Постановление Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. 
№ 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

- СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (одобрен Постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. № 112).

- «Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 34.20.185-94» (утверждена Минтопэнерго РФ 07 июля 1994 года, РАО «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.) (с изменениями от 29 июня 1999 г.).

- ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.