ООО «С-Проект»

Проект

Внесение изменений в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
сельского поселения Аган

Нижневартовского района,

утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

Екатеринбург

2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав проектных материалов	3

Введение	4

1	Предложения по установлению границ населенных пунктов	6

2	Функциональное зонирование	6

3	Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения	13

3.1	Объекты в области автомобильного транспорта	13

3.2	Объекты в области ритуальных услуг	13

3.3	Объекты в области водоснабжения	14

3.4	Объекты в области водоотведения	14

3.5	Объекты в области теплоснабжения	14

3.6	Объекты в области электроснабжения	15

Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган, утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
| 2 | Сведения о границах населенных пунктов |
|  | Графические материалы |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000. М 1:5 000. |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган. Карта функциональных зон. М 1: 25 000. М 1:5 000. |
| 5 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. М 1:5 000. |
| Обосновывающие материалы |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган, утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29. Обосновывающие материалы. Том 2 |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган, утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29. Обосновывающие материалы. Приложения. Том 3. |
|  | Графические материалы |
| 3 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 25 000. М 1:5 000. |
| 4 | Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций. М 1: 25 000. М 1:5 000. |
| Электронные материалы |  |
| 1 | Текстовые материалы в составе томов 1 и 2 в формате Word и PDF, Графические материалы в формате Jpg и MapInfo. |

Введение

Проект "Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Аган, утвержденный Решением Думы Нижневартовского района от 17.04.2009 г. № 29" (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № МК53-ГС22 от 20.06.2022 г, заключенным между Муниципальным казенным учреждением Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» и ООО "С-Проект".

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории сельского поселения Аган в границах, определенных законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.11.2004 г. № 63-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Местных нормативов градостроительного проектирования Нижневартовского района и поселений Нижневартовского района.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, схемы территориального планирования Нижневартовского района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, регионального и муниципального уровней.

Основной целью генерального плана сельского поселения Аган, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Проект генерального плана сельского поселения Аган разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2022 г.,

I этап (I очередь) – 2027 г.;

II этап (расчетный срок) – 2042 г.

- Предложения по установлению границ населенных пунктов

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Сведения о границе населенного пункта не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Настоящим проектом предлагается установление границы п. Аган с учетом актуальных данных ЕГРН, а также с учетом границ земель лесного фонда.

В графическом виде границы населенного пункта поселения отображены на карте: «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25000».

Таблица 1.1. Площади населенных пунктов сельского поселения Аган

| Наименование населенного пункта | Площадь населенного пункта, га |
| --- | --- |
| п. Аган | 69,78 |

В границах п.Аган имеются спорные земельные участки, принадлежащие по сведениям ЕГРН к землям населенных пунктов, а по сведениям лесного реестра – к землям лесного фонда. Т.к. права собственности на такие участки возникли до 1 января 2016 года (см. Том 3 приложение 1), в границах таких участков отсутствуют ООПТ (федерального (см. таблицу 3.2.1.1 в томе 2), регионального и местного значения (см. Том 3 приложение 2), ОКН (см. Том 3 приложение 2), проектом предлагается исключить сведения об этих участках из государственного лесного реестра и считать их землями населенных пунктов.

Перечень земельных участков, имеющих двойной учёт (подходящие под нормы Федерального закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»), приведен в таблице 3.2.2. тома 2.

Перечень смежных лесных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов, согласно части 19 статьи 24 Градостроительного кодекса РФ приведен в таблице 3.2.3. тома 2.

Заключение Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с подтверждением местоположения и площади земельных участков, имеющих двойной учет и включаемых в границы населенных пунктов приведено в Томе 3 в приложении 4.

- Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Функциональное зонирование проводится с учетом сложившегося использования территории на основании комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного использования.

Настоящим проектом территория поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зонирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого развития на перспективу.

Функциональные зоны выделены с учетом современных требований к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10. Перечень, характеристика и параметры зон приведены в таблицах 2.1 – 2.2.

Таблица 2.1. Перечень и характеристика функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения Аган

| № | Наименование зоны | Назначение зоны | Характеристики зоны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Параметр | Показатели параметра |
| 1 | Жилые зоны | Для застройки жилыми домами. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,4 |
|  |  |  | максимальный процент застройки земельного участка | 1) При застройке индивидуальными жилыми домами– 70,4 2) При застройке блокированными жилыми домами– 70,4 3) При застройке малоэтажными жилыми домами – 64,6 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 3 |
|  |  |  | плотность населения (тыс. чел./га) | 0,01 |
| 2 | Общественно-деловые зоны | Для размещения объектов делового управления, банковской и страховой деятельности, общественного управления, социального обслуживания, общественного питания, объектов торговли, гостиничного обслуживания, развлечений, обеспечения правопорядка, дошкольного, начального и среднего общего образования, культурного развития, здравоохранения, спорта, религиозного использования | максимальный коэффициент застройки зоны | 1,0 |
|  |  |  | коэффициент застройки земельного участка | 1) не более 0,7 – для объектов коммерческого назначения; 2) не более 0,5 – для объектов спортивного назначения, культурного, социального, медицинского обслуживания; 3) не более 0,2 – для объектов дошкольного образования; 4) не более 0,4 – для объектов общеобразовательного назначения |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 4 |
| 3 | Коммунально-складская | Для размещения объектов производственной деятельности, складов, гаражей, объектов обслуживания автомобильного транспорта | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,6 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | определяется в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Для размещения объектов инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, недропользования | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Для размещения объектов сельскохозяйственного производства | максимальный коэффициент застройки зоны | 0,8 |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | Территории, предназначенные для ведения огородничества, садоводства, земельные участки общего пользования | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
|  |  |  | максимальная этажность застройки зоны | 3 |
| 7 | Зона рекреационного назначения | Для размещения объектов отдыха, природно-познавательного туризма, охоты и рыбалки, причалов судов, благоустройства территории, озеленения общего пользования | максимальный коэффициент застройки зоны | не подлежит установлению |
|  |  |  | предельная высота объекта, м | 3 |
| 8 | Зона кладбищ | Территории специального назначения, связанные с захоронениями | максимальный коэффициент застройки зоны | Не подлежит установлению. Параметры строительства определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, техническими регламентами в каждом конкретном случае |
|  |  |  | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства | В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | Территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи) | Ограничения использования зоны | В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации |
| 10 | Зона лесов | Территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда | Ограничения использования зоны | В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации |
| 11 | Зона акваторий | Территории, занятые водными объектами. Зона предназначена для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод с учетом водоохранной зоны. | Ограничения использования зоны | В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации |

Таблица 2.2. Площади функциональных зон, выделенных на территории сельского поселения Аган

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год |  | Расчетный срок |  | Планируемые для размещения объекты федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | 2741,60 | 100 | 2741,60 | 100 |  |
| 1 | Территории вне границ населенных пунктов, в том числе: | 2671,82 | 97,45 | 2671,82 | 97,45 |  |
| 1.1 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 52,36 | 1,91 | 52,36 | 1,91 | - |
| 1.2 | Производственная зона | 12,68 | 0,46 | 12,68 | 0,46 | - |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,32 | 0,01 | 0,32 | 0,01 | - |
| 1.4 | Зона лесов | 2605,78 | 95,05 | 2605,78 | 95,05 | - |
| 1.5 | Зона кладбищ | 0,39 | 0,01 | 0,68 | 0,02 | - |
| 1.6 | Зона кладбищ планируемая | 0,29 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Кладбище |
| 2 | Территории в границах населенных пунктов, в том числе: | 69,78 | 2,55 | 69,78 | 2,55 |  |
| 2.1. | п. Аган | 69,78 | 100,00 | 69,78 | 100,00 |  |
| 2.1.1 | Жилые зоны | 29,58 | 42,40 | 29,58 | 42,40 | - |
| 2.1.2 | Общественно-деловые зоны | 9,70 | 13,90 | 9,70 | 13,90 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, лыжная база |
| 2.1.3 | Производственная зона | 3,92 | 5,61 | 3,92 | 5,61 | Пилорама и столярный цех, заготовительно-складской пункт по приемке и первичной переработке продукции охотпромысла, оленины и дикоросов, заготовительно-складской пункт по переработке и консервированию рыбо и морепродуктов |
| 2.1.4 | Коммунально-складская зона | 0,83 | 1,19 | 0,83 | 1,19 | - |
| 2.1.5 | Зона инженерной инфраструктуры | 4,48 | 6,42 | 4,48 | 6,42 | - |
| 2.1.6 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,54 | 2,21 | 1,54 | 2,21 | АЗС, СТО |
| 2.1.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 6,54 | 9,38 | 6,54 | 9,38 | - |
| 2.1.8 | Зона рекреационного назначения | 13,19 | 18,90 | 13,19 | 18,90 | Туристическая база (этнотуризм) |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом.

- Сведения о планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения

| № п.п. | Наименование и назначение объекта | Статус объекта | Характеристика объекта |  | Местоположение объекта, функциональная зона | Зоны с особыми условиями использования территорий | Срок выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Количественный показатель |  |  |  |
| ## Объекты в области автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автозаправочная станция | Планируемый к размещению | Заправок в сутки | 250 | п. Аган Зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 50 м | I очередь |
|  | Станция технического обслуживания | Планируемый к размещению | Количество постов (машино-мест) | 1 | п. Аган Зона транспортной инфраструктуры | Санитарно-защитная зона 50 м | I очередь |
|  | Улично-дорожная сеть | Планируемый к размещению | Протяженность, км | 1,1 | п. Аган | Не устанавливаются | Расчетный срок |
|  |  |  | Пропускная способность | 50 авт./сут. |  |  |  |
| ## Объекты в области ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кладбище | Планируемый к размещению (расширение) | Площадь, га | 0,68 га | Сельское поселение Аган Зона кладбищ | Санитарно-защитная зона 50 м | Расчетный срок |
| ## Объекты в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водозабор | Планируемый к реконструкции | Производительность, м3/сут | 240 (2*120) | п. Аган Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | I очередь |
|  | Водоочистные сооружения | Планируемый к реконструкции | Производительность, м3/сут | 240 | п. Аган Зона инженерной инфраструктуры | Зона санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | I очередь |
|  | Водопроводные сети | Планируемый к размещению | Протяженность, км | 3,28 | п. Аган | Не устанавливаются | I очередь |
| ## Объекты в области водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения | Планируемый к реконструкции | Производительность, м3/сут | 200 | п. Аган Зона рекреационного назначения | Санитарно-защитная зона 100 м | I очередь |
|  | Сети водоотведения | Планируемый к размещению | Протяженность, км | 1,96 | п. Аган | Не устанавливаются | Расчетный срок |
| ## Объекты в области теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сети теплоснабжения | Планируемый к размещению | Протяженность, км | 1,5 | п. Аган | Не устанавливаются | I очередь |
| ## Объекты в области электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛЭП 6 кВ | Планируемый к размещению | Протяженность, км | 0,65 | п. Аган | Охранная зона 10 м | I очередь |