# ГЛАВА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2006 г. N 126

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК

ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов (в ред. постановления Главы Нижневартовского района от 26.01.2007 N 67, постановления Администрации Нижневартовского района от 03.07.2009 N 743)

В целях осуществления проверки исполнительной геодезической документации для ввода законченных строительством (реконструкцией) объектов в эксплуатацию, ведения информационной системы градостроительной деятельности и создания единого районного фонда обеспечения градостроительной деятельности в части инженерных коммуникаций, зданий и сооружений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и строительными нормами Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) ГОСТ Р 51872-2002:

1. Определить управление архитектуры и градостроительства администрации Нижневартовского района держателем районного информационного геодезического фонда существующей застройки (опорного плана) и регистрационного плана исполнительной геодезической документации расположения сооружений, инженерных коммуникаций, связи и инженерного оборудования.

2. Утвердить Положение о порядке производства исполнительных съемок законченных строительством (реконструкцией) объектов на территории Нижневартовского района согласно приложению.

3. Эксплуатирующим организациям всех форм собственности принимать в эксплуатацию объекты, исполнительные съемки которых зарегистрированы в управлении архитектуры и градостроительства администрации района для учета в районном информационном геодезическом фонде, при наличии соответствующей справки.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.И.Пегишева, начальника управления архитектуры и градостроительства администрации района О.Н.Лавренюк.

(п. 4 в ред. постановления Администрации Нижневартовского района от 03.07.2009 N 743)

Исполняющий обязанности главы

Нижневартовского района

Б.А.САЛОМАТИН

# Приложение

к постановлению

главы Нижневартовского района

от 17.03.2006 N 126

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЪЕМОК

ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ (РЕКОНСТРУКЦИЕЙ) ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Нижневартовского района от 03.07.2009 N 743)

## 1. Область применения

1.1. Положение о порядке производства исполнительных съемок законченных строительством (реконструкцией) объектов на территории Нижневартовского района (далее именуется - Положение) устанавливает требования к составу, содержанию, оформлению, контролю, порядку приема и хранения исполнительной геодезической документации, составляемой наряду с другой исполнительной документацией при строительстве, реконструкции, расширении, капитальном ремонте зданий и сооружений.

1.2. Положение подлежит применению органами управления и надзора в области градостроительной деятельности, организациями - держателями геодезических фондов, организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, организациями и лицами - участниками строительства, а также выполняющими исполнительные и контрольные съемки в строительстве.

## 2. Общие положения

2.1. Исполнительные съемки предназначены для регистрации значений геометрических параметров, конструкций и частей зданий и сооружений, инженерных сетей, элементов благоустройства с целью определения их соответствия проектной документации и требованиям нормативных документов, оценки качества строительной продукции, а также нанесения проложенных инженерных сетей и сооружений на топографические планы районного информационного геодезического фонда.

2.2. Исполнительные съемки составляются на все виды подземных и надземных инженерных сетей, а также другие элементы, обязательность составления документации на которые установлена действующими нормативными документами, техническим проектом, проектом производства работ, в том числе геодезических, инструкциями и правилами органов надзора, ведомств, районных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

2.3. Данные исполнительной топографической съемки используются:

с целью ведения информационной системы градостроительной деятельности;

для пополнения районного информационного геодезического фонда расположения инженерных коммуникаций, сооружений и опорного плана существующей застройки;

обновления топографических планов городских и сельских поселений района, используемых эксплуатирующими организациями для оценки сложившейся ситуации при проведении аварийно-восстановительных работ;

пополнения архивного фонда инженерных изысканий для строительства.

## 3. Состав, содержание и оформление документации

законченных строительством (реконструкцией) объектов

3.1. В документации подлежат отражению значения геометрических параметров, предусмотренных стандартами, а также другие геометрические параметры, требования к точности которых установлены действующими нормативными документами и проектом.

3.2. В исполнительной документации должны быть приведены данные о названии проектной организации, согласованиях проектной документации, выданных разрешениях и ордерах, а также о наличии или отсутствии отклонений от проекта и согласовании этих отклонений.

3.3. Исполнительные топографические съемки построенных (реконструированных) объектов выполняются:

в электронно-цифровом виде;

на единой топографической основе М 1:500, 1:1000;

в системе координат НВР и в Балтийской системе высот;

в границах, отведенных под строительство.

(п. 3.3 в ред. постановления Администрации Нижневартовского района от 03.07.2009 N 743)

3.4. Полный состав и требования к исполнительной документации определены действующими нормативными документами в области строительства:

ГОСТ Р 51872-2002 "Документация геодезическая исполнительная";

СНиП 11-02-96 и СП 11-104-97 "Инженерные изыскания для строительства";

СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

## 4. Производство и контроль исполнительной документации

4.1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика либо на договорной основе подрядчика со специализированными организациями, имеющими лицензии на право выполнения топографо-геодезических работ для осуществления строительной деятельности.

4.2. Заказчики (застройщики) в случае выполнения геодезических работ на договорной основе до начала строительства объекта заключают договоры со специализированными геодезическими предприятиями за счет накладных расходов объекта строительства.

4.3. Исполнительные съемки подземных инженерных коммуникаций выполняются с использованием геодезического оборудования по открытым сетям до засыпки траншеи.

4.4. Исполнительные съемки должны иметь угловой штамп в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002 (раздел 7 Положения) и подписываться исполнителем, ответственным производителем работ по объекту, и руководителем строительной (монтажной) организации и заказчиком. В случае выполнения исполнительной съемки сторонней организацией схема подписывается также руководителем этой организации или уполномоченным им лицом.

4.5. Контроль исполнительной документации заключается в проверке соответствия ее состава, полноты содержания и оформления требованиям стандартов, а также в проверке правильности отображения в документации результатов исполнительной съемки (действительных значений или отклонений).

4.6. Проверка исполнительной геодезической документации производится путем контрольной съемки в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.7. Контроль исполнительной съемки законченных строительством объектов и инженерных коммуникаций производится заказчиком (застройщиком).

## 5. Передача и приемка документации

5.1. Организация - исполнитель работ представляет в управление архитектуры и градостроительства администрации района прошедшие геодезический контроль оригиналы исполнительных чертежей, продольных профилей и каталогов координат подземных сетей на бумажных носителях и в электронно-цифровом виде.

5.2. Управление архитектуры и градостроительства администрации района в срок до пяти дней регистрирует документацию, ставит на оригиналах и копиях штамп приемки, указывает регистрационный номер и дату приемки и возвращает копии на бумажных носителях организации - исполнителю работ. Один экземпляр копии документации на подземные инженерные сети со штампом о приемке хранится у организации - исполнителя работ, один - у заказчика, два - в эксплуатирующей организации, один - в управлении архитектуры и градостроительства администрации района.

5.3. В случае, если проложенная линия коммуникации пересекает железную дорогу, исполнителем работ дополнительно изготавливается одна копия и передается в соответствующую дистанцию железной дороги.

5.4. Оригиналы документации по подземным инженерным сетям подлежат хранению до перекладки или реконструкции этих сетей и составления новой документации.

5.5. Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны:

иметь исполнительные чертежи принадлежащих им коммуникаций и подземных сооружений;

систематически проводить их инвентаризацию и верификацию.

5.6. Копии документации передаются эксплуатирующим, контролирующим, изыскательским и другим заинтересованным организациям в соответствии с положениями действующих законодательных актов, нормативными документами, инструкциями и правилами органов надзора, ведомств, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих организаций.

## 6. Концентрация информационных геодезических фондов

6.1. Оригиналы исполнительных съемок расположения построенных зданий (сооружений), продольных профилей и каталогов координат подземных сетей в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации хранятся в управлении архитектуры и градостроительства администрации района.

6.2. Оригиналы схем сварных стыков трубопроводов подземных сетей хранятся эксплуатирующими организациями.

## 7. Образец штампа

| Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Наименование строительной организации, выполнившей прокладку сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование организации-заказчика (застройщика) | Наименование проектной организации |
|  |  |  |  | Шифр и дата выпуска проекта | Данные о согласовании проекта |
|  |  |  |  | Наименование исполнительного чертежа и подземной прокладки, адрес объекта и длина трассы | Номер и дата разрешения на выполнение строительно- монтажных работ |